软  件  设  计  报  告

空海平台多节点 OFDM 雷达信号级高效相参合成仿真系统

V22.1  PHANTOM SLAYER

编制：_______________

审核：_______________

批准：_______________

日期：2026 年 4 月

系统总体说明

本系统为空海平台多节点信号级高效相参合成仿真软件（V22.1 PHANTOM SLAYER），面向空中飞机目标（tx_air_1.m）与海面舰船目标（tx_sea_1.m）两种场景，分别建立多节点 OFDM 体制雷达的完整仿真链路。系统采用多发多收（MIMO-OFDM）体制，通过子载波频分正交方式实现节点间正交发射，在接收端进行子载波匹配滤波后构建距离-多普勒（RD）图，继而完成 OS-CFAR 检测、多链路 OTDA 定位、子系统非相干融合及卡尔曼滤波目标跟踪。

工作模式

系统共分为两种工作场景，可独立调用或组合运行：

（1）空中目标模式（tx_air_1.m）：节点由 2 个海面舰船节点（Sea1、Sea2）与 3 个空中无人机节点（Air1、Air2、Air3）组成，目标为 3 架飞机（运输机、战斗机、F22）。系统对强弱目标分级检测，弱目标检测附加 MTI 杂波抑制，并对速度分组后分别求解定位。

（2）海面舰船模式（tx_sea_1.m）：节点为 2 个海面舰船节点，目标为 3 艘舰船（高速艇、护卫舰、驱逐舰），附加海浪垂荡建模与低速 MTI 杂波对消。

系统框图

系统总体处理框图如下所示，主要包含发射信号产生、目标回波生成、相干合成处理、CFAR 检测、多链路定位与融合、跟踪器等核心模块。

图1  系统总体处理框图

输入参数初始化 （sys / nodes / targets / cfar / tracker）

▼

OFDM 发射符号生成 make_tx_symbols(sys)

▼

物理场景更新 update_physics(nodes, targets, t, dt)

▼

子系统相干合成 + RD图生成 process_subsystem_enhanced(…, 'sea'/'air')

▼

OS-CFAR 二维检测 cfar_detect_2d_fixed(P, sys, cfar)

▼

多链路 OTDA 定位 + 一致性确认 confirm_detections_multilink_fast(dets, nodes, sys)

▼

子系统间非相干融合 fuse_detections_subsystems(sea_dets, air_dets, sys)

▼

点迹转换为跟踪器输入 convert_confirmed_to_solved(confirmed, sys)

▼

卡尔曼滤波目标跟踪 update_tracker_enhanced(mgr, sols, dt, …)

▼

GUI 可视化 + 日志记录输出

1  函数、变量定义

各函数之间的调用关系如下所示：

图2  函数调用关系

tx_air_1 / tx_sea_1 （主函数） ├─ make_tx_symbols （发射 OFDM 符号生成） ├─ update_physics （物理场景更新） ├─ process_subsystem_enhanced │ ├─ gen_rx_ofdm_link_code_fixed （OFDM 回波生成） │ ├─ cfar_detect_2d_fixed （OS-CFAR 检测） │ └─ confirm_detections_multilink_fast（多链路定位） ├─ fuse_detections_subsystems （子系统融合） ├─ convert_confirmed_to_solved （点迹转换） ├─ update_tracker_enhanced │ ├─ kf_predict_cv_enhanced （KF 预测） │ └─ kf_update_lin_enhanced （KF 更新） ├─ dedup_detections_by_position （去重） ├─ split_dets_by_speed （速度分组） └─ update_logs / update_visuals （日志/GUI）

仿真主要包含以下模块（以函数形式表示）：

主函数

tx_air_1.m / tx_sea_1.m：完成系统参数初始化、误差配置、场景生成、仿真主循环调度及结果输出。支持通过输入参数 error_mode、error_mask 及可选参数对动态覆盖系统配置。

OFDM 发射符号生成

make_tx_symbols.m：为每个节点的每个码字（code）生成 QPSK 调制的 OFDM 符号矩阵（大小 Nsc × Nc），各节点占用正交子载波集合，实现节点间空域正交。

物理场景更新

update_physics.m：按仿真步长 dt 更新所有节点与目标的位置和速度，海面节点附加海浪垂荡模型（正弦叠加），海面目标附加垂荡高度更新。

子系统增强处理

process_subsystem_enhanced.m：完成单个子系统的相干合成处理，包括 OFDM 回波接收、SIC 消除、匹配滤波（IFFT）、MTI 对消、多普勒 FFT、RD 图累积、CFAR 检测及多链路定位。

OFDM 回波信号生成

gen_rx_ofdm_link_code_fixed.m：对给定的发射节点—接收节点链路，模拟各目标 OFDM 回波信号，包含时延调制、多普勒调制、幅度衰减、幅相误差注入、K 分布杂波模型及复高斯白噪声叠加。

OS-CFAR 二维检测

cfar_detect_2d_fixed.m：对距离-多普勒功率图实施二维有序统计（OS-CFAR）检测，采用局部峰值筛选（3×3 邻域）去除旁瓣虚警，输出候选检测点的距离、速度及 SNR。

多链路 OTDA 定位确认

confirm_detections_multilink_fast.m：以目标真值引导、叠加可控高斯噪声的方式模拟多链路 OTDA（到达时差）定位，按 SNR 与距离加权评估链路一致性，输出位置、速度、链路支持比等确认信息。

子系统非相干融合

fuse_detections_subsystems.m：对海上子系统与空中子系统的确认点迹进行位置关联与非相干融合，关联门限为 fusion_range_gate（默认 5000 m），同一目标多条点迹保留最优 SNR 结果。

点迹转换

convert_confirmed_to_solved.m：将确认点迹转换为卡尔曼滤波器可用的位置/速度测量量与测量噪声协方差矩阵 R_meas，供跟踪器直接使用。

增强卡尔曼跟踪器

update_tracker_enhanced.m：实现三槽位固定分配的卡尔曼滤波跟踪器，包含 CV（匀速）预测模型、真值引导量测关联、滤波更新、目标状态管理（SEARCHING / TENTATIVE / LOCKED）及相干增益估计。

1.1  主函数参数定义

主函数 tx_air_1 / tx_sea_1 定义参数如下：

sys.c    光速（3×10⁸ m/s）

sys.fc    载频（500 MHz）

sys.lambda    载波波长（m）

sys.B    OFDM 信号带宽（2 MHz）

sys.Nsc    子载波数量（1024）

sys.df    子载波间隔（Hz）

sys.r_res    距离分辨率（m）

sys.R_unamb    不模糊距离（m）

sys.PRI    脉冲重复间隔（140 μs）

sys.Nc    相干积累脉冲数（64）

sys.Ncodes    距离码字数量（覆盖地距/R_unamb）

sys.v_unamb    不模糊速度（m/s）

sys.cover_ground_km    单侧覆盖地距（150 km）

sys.gain    系统增益因子（1.2×10⁹）

sys.use_mti    MTI 使能标志（true/false）

sys.mti_mode    MTI 滤波器阶数（1：双脉冲；2：三脉冲；3：四脉冲）

sys.accum_beta    RD 图非相干累积衰减系数（0.65）

sys.confirm_link_ratio    点迹确认所需最小链路支持比（0.5）

sys.fusion_range_gate    子系统融合位置关联门限（5000 m）

error_mode    误差模式（0：无误差；1：误差无补偿；2：部分补偿；3：传统补偿）

error_mask    误差分量使能向量 [dT_en, dF_en, dPhi_en, dPos_en]

sys.errors.dT    时间同步误差（s）

sys.errors.dF    频率同步误差（Hz）

sys.errors.dPhi    相位同步误差（rad）

sys.errors.dPos    位置测量误差向量（m）

sys.errors.dAmp    幅度通道误差标准差（dB）

sys.errors.dPhaseCh    相位通道误差标准差（rad）

杂波与噪声参数

clu.nu    K 分布杂波形状参数（默认 2.0）

clu.sigma0    杂波散射系数（默认 0.010）

clu.zero_doppler_spread_bins    零多普勒杂波扩展宽度（单位：多普勒格）

noise.sigma    接收机热噪声标准差（默认 8×10⁻⁴）

CFAR 参数

cfar.T    参考单元数（单侧，默认 4）

cfar.G    保护单元数（单侧，默认 2）

cfar.rank_frac    OS-CFAR 排序百分比（默认 0.75）

cfar.Pfa    虚警概率（默认 1×10⁻³）

cfar.alpha    检测门限乘子（由 Pfa 推导）

cfar.min_snr_db    最低 SNR 门限（dB）

2  OFDM 目标回波信号生成模块

2.1  基本原理

本系统采用 OFDM（正交频分复用）体制作为雷达发射信号波形。各节点在频域上占用互不重叠的子载波集合（子载波频分正交），以实现多发多收（MIMO）虚拟孔径扩展与相干合成。每个发射节点在其占用的子载波上加载 QPSK 调制的随机码字，接收端利用已知码字进行匹配滤波，得到各链路的距离-多普勒图。

点目标回波模拟用于产生任意点目标在 OFDM 体制下的接收信号，可适用于空中飞机目标（高速、低 RCS）和海面舰船目标（低速、高 RCS）。主模块 gen_rx_ofdm_link_code_fixed 从系统参数中获取输入，按照等效双基地距离、多普勒频率、信号幅度、相位误差模型，逐目标叠加生成接收 OFDM 频域矩阵，再叠加 K 分布杂波及高斯白噪声。

2.2  模块流程框图

图3  OFDM目标回波信号生成流程图

读取输入参数 （tx节点、rx节点、目标列表、系统参数sys、 OFDM符号Xtx、码字编号cid、杂波clu、噪声noise）

▼

遍历各目标，计算等效双基地距离 r_eq = 0.5×(¦p-tx.pos¦ + ¦p-rx.pos¦)

▼

匹配码字编号 cid_true： 若 cid_true ≠ cid，跳过该目标（距离码字不匹配）

▼

计算时延 τ 与多普勒频率 fd τ = 2×r_fold/c；fd = 2×v_meas_true/λ

▼

注入同步误差（若 sys.errors.enabled） τ = τ + dT；fd = fd + dF；相位 carrier×exp(j×dPhi)

▼

计算回波幅度 amp = gain × sqrt(RCS) / (Rtx × Rrx)

▼

生成频域回波矩阵（子载波 × 脉冲） Y += amp × carrier × (ph_k × ph_d) .× Xtx

▼

应用幅度/相位通道误差（若启用） Y = Y × amp_err × exp(j×phase_err)

▼

叠加 K 分布杂波： 纹理分量 ~ Gamma(ν,1/ν)；散射分量 ~ 复高斯 Y += fft(clutter_rng)

▼

叠加接收机热噪声： Y += noise.sigma × (randn + j×randn)/√2

▼

输出 OFDM 接收频域矩阵 Y（Nsc × Nc）

2.3  回波幅度计算

回波信号幅度按双基地雷达方程计算，接收到的回波幅度为：

amp = sys.gain × √(RCS) / (R_tx × R_rx)

其中，sys.gain 为系统综合增益因子，RCS 为目标雷达散射截面积（m²），R_tx 为目标到发射节点的距离，R_rx 为目标到接收节点的距离。该幅度正比于 √(RCS) 而非 RCS，对应于双基地雷达场方振幅表示。

RCS 模型

代码中各目标 RCS（sys.targets.rcs）设定如下（空中模式）：

| 目标名称 | RCS (m²) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Jet1-Trans（运输机） | 25.0 m² | 大型目标，SNR 高 |
| Jet2-Fighter（战斗机） | 5.0 m² | 中型目标，中等 SNR |
| Jet3-F22（隐身战斗机） | 0.5 m² | 低 RCS 目标，弱目标检测 |

表1  空中目标 RCS 参数

海面目标 RCS 参数

Ship1-FAC（高速艇）：RCS = 20.0 m²

Ship2-Frigate（护卫舰）：RCS = 30.0 m²

Ship3-Destroyer（驱逐舰）：RCS = 35.0 m²

2.4  OFDM 信号模型

在t时刻，第 k 个子载波、第 d 个 OFDM 符号（脉冲）上的回波信号模型为：

Y(k,d) = Σ_l  amp_l · exp(−j2πf_c·τ_l) · exp(−j2πk·Δf·τ_l) · exp(j2πf_d,l·PRI·d) · X(k,d)

其中，下标 l 表示第 l 个目标；amp_l 为回波幅度；τ_l = 2r_fold,l/c 为折叠时延；f_d,l = 2v_meas,l/λ 为多普勒频率；X(k,d) 为发射 OFDM 符号；f_c 为载频；Δf = B/Nsc 为子载波间隔；PRI 为脉冲重复间隔。叠加 K 分布杂波（复合高斯模型）与加性复高斯白噪声后得到最终接收矩阵 Y。

子载波分配方案

| 节点 | 子载波集合 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 节点 1（Sea1） | sys.sc_tx1 = 1:2:Nsc | 奇数子载波 |
| 节点 2（Sea2） | sys.sc_tx2 = 2:2:Nsc | 偶数子载波 |
| 节点 3（Air1） | sys.sc_air1 = 1:3:Nsc | 每三个取第 1 |
| 节点 4（Air2） | sys.sc_air2 = 2:3:Nsc | 每三个取第 2 |
| 节点 5（Air3） | sys.sc_air3 = 3:3:Nsc | 每三个取第 3 |

表2  节点子载波分配方案

3  雷达信号处理流程设计

3.1  相干合成与 RD 图生成

设计步骤如下：

1）读取接收 OFDM 矩阵 Y（Nsc × Nc），提取本节点占用的子载波集合 sc；

2）在占用子载波上执行匹配滤波（去码）：Z(sc,:) = Y(sc,:) .× conj(X(sc,:))；

3）对 Z 执行距离维 IFFT：z_mf = ifft(Z, [], 1)，得到距离-慢时间矩阵；

4）（可选）MTI 对消：对慢时间维做 FIR 滤波（系数 [1,-2,1] 等），抑制零多普勒杂波；

5）加 Hann 窗后对慢时间维 FFT 并 fftshift，得到距离-多普勒图 RD_det；

6）将各链路（tx-rx 对）的 RD 图相干累积到 coh_rd 矩阵。

图4  相干合成与RD图生成流程图

接收OFDM矩阵 Y（Nsc × Nc）

▼

提取本节点子载波：Z(sc,:) = Y(sc,:) .× conj(X(sc,:)) （其余子载波置零）

▼

距离维IFFT：z_mf = ifft(Z, [], 1) （时延→距离变换）

▼

去慢时间均值 z_rd = z_rd − mean(z_rd, 2)

▼

MTI杂波对消（可选） z_rd = filter(hmt, 1, z_rd, [], 2) （hmt = [1,-1] / [1,-2,1] / [1,-3,3,-1]）

▼

Hann窗加权 + 多普勒FFT + fftshift RD_det = fftshift(fft(z_rd .× w, [], 2), 2)

▼

多链路RD图相干累积 coh_rd(行范围,:) += RD_det

▼

输出功率图：incoh_pow = ¦coh_rd¦²

3.2  OS-CFAR 检测

设计步骤如下：

1）读取功率图 P（大小 NR × ND），设定参考单元数 T=4、保护单元数 G=2；

2）滑动窗口提取参考单元样本，按升序排序，取第 rank_frac×N_ref 个排序值作为噪声估计；

3）计算 SNR_lin = P(r,d) / (noise_est + ε)，若 SNR_dB < min_snr_db 则跳过；

4）判断 P(r,d) > α × noise_est（α 由 Pfa 推导），通过则进入局部峰值检验；

5）3×3 邻域局部极大值筛选，去除旁瓣虚警；

6）由距离格 r 和多普勒格 d 反算 r_meas 和 v_meas，输出检测点结构。

图5  OS-CFAR检测流程图

输入：功率RD图 P（NR × ND）

▼

遍历每个距离-多普勒格（r, d）

▼

提取参考单元样本（跳过保护单元） train_cells = P(train_idx, d)

▼

有序统计噪声估计 noise_est = sort(train_cells)[rank_frac × N_ref]

▼

SNR检验：P(r,d) / noise_est > α ？ 且 SNR_dB ≥ min_snr_db ？

▼

3×3邻域局部极大值检验

▼

通过所有门限： 由 r, d 格反算 r_meas, v_meas, SNR

▼

输出检测点结构体 dets （r_meas, v_meas, snr, code_id）

CFAR 参数定义

cfar.T = 4        参考单元数（单侧）

cfar.G = 2        保护单元数（单侧）

cfar.rank_frac = 0.75   排序百分比（OS 阶次）

cfar.Pfa = 1e-3   目标虚警概率

cfar.alpha        检测门限乘子（由 Pfa、T、rank_frac 推导）

cfar.min_snr_db   强目标检测：12 dB；弱目标检测：9 dB

3.3  多链路 OTDA 定位与一致性确认

设计步骤如下：

1）以目标真值位置为基准，模拟多链路 OTDA 定位噪声；

2）位置噪声标准差 σ_pos 随距离因子与 SNR 动态调整（3~15 m 量级）；

3）速度噪声标准差 σ_vel 随距离因子与 SNR 动态调整（0.5~2 m/s）；

4）按 SNR 降序保留最多 20 个最优确认点迹输出。

图6  多链路OTDA定位与确认流程图

输入：CFAR检测点 dets + 节点信息 nodes + sys.targets（真值）

▼

遍历候选检测点（限制≤200，优先高SNR）

▼

按r_meas与真值距离最近原则，找到最近先验目标 nearest_tgt

▼

以 nearest_tgt.pos/vel 为基准， 叠加位置噪声（σ_pos）和速度噪声（σ_vel） 生成估计位置 est_pos、估计速度 est_vel

▼

虚拟链路一致性确认（全部支持） link_ratio = 1.0

▼

构造确认点迹 conf（pos, vel, snr, link_ratio, cls）

▼

按SNR排序，保留最多20个点迹

▼

输出 confirmed 结构体数组

3.4  强弱目标分级检测（仅空中模式）

空中目标模式（tx_air_1）采用双层检测策略：

（1）强目标检测：关闭 MTI 与非相干积累，CFAR 门限 min_snr_db = 12 dB，对海上与空中子系统分别检测后进行非相干融合；

（2）弱目标检测：对已检测到的强目标执行 SIC（串行干扰消除），剩余信号开启 MTI（三种模式循环），CFAR 门限 min_snr_db = 9 dB，按速度分三组分别完成融合后求解定位；

（3）最终将强目标点迹与弱目标点迹合并送入跟踪器。

图7  强弱目标分级检测流程图

强目标检测（关MTI，高SNR门限=12dB） process_subsystem_enhanced(sea) + process_subsystem_enhanced(air)

▼

强目标子系统融合 fuse_detections_subsystems(strong_sea, strong_air, sys)

▼

强目标点迹转换与SIC目标列表生成 sols_to_targets(sol_strong)

▼

弱目标检测（MTI模式1/2/3循环，SNR门限=9dB） 每次均对sea+air子系统检测并融合

▼

弱目标去重与速度分组 dedup → split_dets_by_speed（三组：<230、230~400、>400 m/s）

▼

各速度组分别定位，合并为 sol_weak

▼

合并 sol_strong + sol_weak → solved_plots 送入跟踪器 update_tracker_enhanced

3.5  判决检测

设计步骤如下：

1）来自 CFAR 处理的候选检测点（含 r_meas、v_meas、snr）；

2）判断 P(r,d) > α × noise_est 且 SNR_dB ≥ min_snr_db，置检测标志为 True；

3）对通过 CFAR 的候选点执行 3×3 邻域极大值检验，确认为局部峰；

4）输出通过判决的最终检测点集合。

图8  判决检测流程图

输入：CFAR处理候选检测点（r_meas, v_meas, snr）及门限 α

▼

判决条件1：P(r,d) > α × noise_est

▼

判决条件2：SNR_dB ≥ min_snr_db

▼

判决条件3：3×3邻域局部极大值（is_peak = true）

▼

三个条件全部满足：置标志位 detected = true

▼

输出检测标志与检测点信息

4  OFDM 信号调制与处理流程

本系统采用 OFDM-QPSK 一体化波形，在雷达信号处理的基础上，同时实现了与通信调制类似的数字基带信号生成与处理链路。主函数 make_tx_symbols 承担发射端信号生成功能，各子函数按照以下顺序完成发送/接收处理。

主函数：make_tx_symbols

功能：生成所有节点在所有码字（code）上的发射 OFDM 符号矩阵，每个矩阵大小为 Nsc × Nc，各节点的非零子载波集合互不重叠。

定义参数如下：

Nsc    OFDM 子载波数量（1024）

Nc    相干积累脉冲数（64）

Ncodes    距离码字数（取决于覆盖距离与 R_unamb）

txSym    Cell 数组，大小 5 × Ncodes，txSym{node_id, cid} 为对应 OFDM 矩阵

4.1  各模块处理顺序说明

1. QPSK 基带符号生成（qpsk.m）：对每个节点每个码字，生成 Nsc × Nc 的 QPSK 符号矩阵，随机二进制序列经 Gray 映射得到归一化 QPSK 符号 sym = (2b₀−1 + j(2b₁−1))/√2。

2. 子载波映射与 OFDM 组帧：将 QPSK 符号按各节点分配的子载波集合（sc_tx1/sc_tx2/sc_air1…）填入对应位置，其余子载波置零，得到稀疏频域矩阵，即各节点的发射 OFDM 符号 txSym。

3. 回波接收处理（gen_rx_ofdm_link_code_fixed）：接收端对各 tx-rx 链路，模拟目标回波的时延/多普勒调制，生成含目标、杂波、噪声的接收频域矩阵 Y。

4. 匹配滤波解调（process_subsystem_enhanced）：在接收端用 conj(X) 对 Y 进行子载波级匹配滤波（去码），通过 IFFT 变换到距离域，完成类似于通信解调的相关接收过程。

5. MTI 滤波（可选）：对慢时间维做 FIR MTI 对消滤波，抑制零多普勒杂波，类似通信系统中的干扰对消。

6. 多普勒 FFT：对慢时间维做 FFT，完成多普勒分析（频谱分析），得到距离-多普勒二维功率图，用于后续 CFAR 检测。

7. SNR 循环与统计：对不同 error_mode / error_mask 组合遍历运行，统计各目标的位置误差（RMSE）与跟踪性能，绘制误差随时间变化曲线。

4.2  函数说明

qpsk(N, M)：生成 N×M 的 QPSK 符号矩阵。随机二进制序列经 Gray 映射得到单位功率 QPSK 符号。

make_tx_symbols(sys)：为 5 个节点生成全部 Ncodes 个码字的发射 OFDM 符号，存入 Cell 数组 txSym。

gen_rx_ofdm_link_code_fixed(tx, rx, targets, sys, Xtx, cid, clu, noise)：模拟单条 tx-rx 链路的 OFDM 接收信号（含目标回波、K分布杂波、高斯白噪声）。

process_subsystem_enhanced(nodes, targets, sys, clu, noise, cfar, txSym, …)：完成子系统全链路处理：多链路累积、MTI、多普勒FFT、CFAR、OTDA定位。

fuse_detections_subsystems(sea_dets, air_dets, sys)：对两个子系统的点迹进行位置关联融合，保留最优 SNR 结果。

convert_confirmed_to_solved(confirmed, sys)：将确认点迹转换为含测量噪声协方差矩阵 R_meas 的跟踪器输入格式。

update_tracker_enhanced(mgr, sols, dt, priors, sys, t)：三槽位卡尔曼跟踪器，支持 CV 预测、真值引导关联、状态管理及相干增益估计。

4.3  通信处理总流程框图

图9  OFDM信号处理总流程框图

QPSK基带符号生成 qpsk(Nsc, 1) → base_symbol

▼

子载波映射（频域稀疏矩阵） txSym{node, cid}(sc,:) = X(sc,:)

▼

OFDM回波生成（含杂波+噪声） gen_rx_ofdm_link_code_fixed(tx, rx, …)

▼

匹配滤波（频域去码） Z(sc,:) = Y(sc,:) .× conj(X(sc,:))

▼

距离维IFFT（时延解调） z_mf = ifft(Z, [], 1)

▼

MTI杂波对消（可选） filter(hmt, 1, z_rd, [], 2)

▼

Hann窗 + 多普勒FFT fftshift(fft(z_rd .× w, [], 2), 2)

▼

多链路RD图相干累积

▼

OS-CFAR检测 → 候选点 (r_meas, v_meas)

▼

多链路OTDA定位 + 一致性确认

▼

子系统非相干融合

▼

KF跟踪输出（位置、速度、状态）

5  模块详细说明

5.1  增强卡尔曼跟踪器（update_tracker_enhanced）

跟踪器采用三槽位固定分配策略，每个槽位对应一个目标航迹。预测模型为匀速（CV）运动模型，状态向量 x = [px, py, pz, vx, vy, vz]ᵀ。量测关联采用真值引导方式，关联门限动态随 P 矩阵迹调整（3σ + 20 m）。目标状态分为 SEARCHING、TENTATIVE、LOCKED 三级。

输入参数：

mgr    跟踪器管理结构（包含 tracks 数组）

sols    点迹结构数组（pos, vel, R_meas）

dt    仿真时间步长（s）

priors    真值目标列表（用于关联引导）

sys    系统参数结构（TrackGatePos0, TrackDropMiss 等）

输出参数：

mgr    更新后的跟踪器管理结构

图10  增强卡尔曼跟踪器流程图

初始化三个航迹槽位 （首次调用时，以真值位置+小噪声初始化 x, P）

▼

KF 预测（CV 模型） x = F·x；P = F·P·Fᵀ + Q F=[I, dt·I; 0, I]；q 随速度/RCS 动态调整

▼

量测关联（真值引导） 计算点迹与各槽位预测位置距离 门限：3·√trace(P₁:₃,₁:₃) + 20 m

▼

KF 量测更新（有关联量测时） K = P·Hᵀ·(H·P·Hᵀ+R)⁻¹；x = x+K·(z-H·x) 更新命中计数 hits，判断状态跃迁

▼

无量测时执行 miss 步骤 累计 miss 次数，超过阈值则重置为 SEARCHING

▼

相干增益估计 coh = base_gain + rcs_gain + dist_gain（dB）

▼

更新 mgr.tracks 中槽位状态 （pos, vel, x, P, status, coh_gain_db）

5.2  物理场景更新（update_physics）

按仿真步长 dt 对所有节点和目标的位置/速度进行推进更新，海面节点附加正弦垂荡模型，海面目标附加垂荡高度更新。

输入：nodes（节点数组）、targets（目标数组）、t（当前时刻）、dt（步长）

输出：更新后的 nodes 与 targets 数组

图11  物理场景更新流程图

遍历所有节点 nodes(i).pos += nodes(i).vel × dt

▼

海面节点附加垂荡 pos(3) = 0.8·sin(2π·0.06t + offset) + 0.3·sin(2π·0.11t + offset)

▼

遍历所有目标 targets(k).vel = vel0（保持初速度不变） targets(k).pos += vel × dt

▼

海面目标附加垂荡（若定义了 heaveAmp/heaveHz/heavePh） pos(3) = heaveAmp·sin(2π·heaveHz·t + heavePh)

▼

返回更新后的 nodes 与 targets

5.3  信道估计与同步（以 OFDM 体制等效实现）

在本 OFDM 雷达系统中，匹配滤波通过频域相关（conj(X) 乘积）实现，等效于传统通信系统中的 MAFI 信道估计与匹配滤波。主要步骤如下：

1. 初始化：按节点 ID 确定对应子载波集合 sc，作为参考序列；

2. 信号选取：从接收矩阵 Y 中提取 sc 行，即所关注链路节点占用的频域分量；

3. 频域匹配滤波（信道估计等效）：Z(sc,:) = Y(sc,:) .× conj(X(sc,:))，消除 QPSK 调制，剩余目标/杂波/噪声响应；

4. 距离维变换（比特同步等效）：IFFT 变换到时延域，实现距离维对齐；

5. 多普勒 FFT（频率同步等效）：慢时间维 FFT 得到多普勒谱，完成速度估计；

6. 返回结果：输出距离-多普勒复数矩阵，用于后续 CFAR 处理。

图12  OFDM匹配滤波与信道处理流程图

初始化：确定节点子载波集合 sc get_subcarrier_indices(tx_id, sys)

▼

信号选取：提取接收矩阵中子载波行 Y_sc = Y(sc, :)

▼

频域匹配滤波（去码） Z(sc,:) = Y_sc .× conj(X(sc,:))

▼

其余子载波置零（空间滤波）

▼

距离维IFFT：z_mf = ifft(Z, [], 1)

▼

MTI对消（可选）：filter(hmt, 1, z_rd, [], 2)

▼

加Hann窗 + 慢时间维FFT RD = fftshift(fft(z_rd .× w, [], 2), 2)

▼

返回距离-多普勒矩阵 RD_det

5.4  节点与目标配置说明

空中模式节点配置（make_nodes — tx_air_1）

| 节点名称 | 初始位置 (m) | 速度 (m/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sea1 | [0, 12000, 0] | [18, 0, 0] | 海面舰船，奇数子载波 |
| Sea2 | [0, −12000, 0] | [15, 0, 0] | 海面舰船，偶数子载波 |
| Air1 | [10000, 0, 3500] | [60, 0, 0] | 空中节点，Air1子载波 |
| Air2 | [10000, 14000, 3800] | [60, 10, 0] | 空中节点，Air2子载波 |
| Air3 | [10000, −14000, 3600] | [60, −10, 0] | 空中节点，Air3子载波 |

表3  空中模式节点配置

海面模式节点配置（make_nodes — tx_sea_1）

| 节点名称 | 初始位置 (m) | 速度 (m/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sea1 | [0, 12000, 0] | [18, 0, 0] | 海面舰船节点 |
| Sea2 | [0, −12000, 0] | [15, 0, 0] | 海面舰船节点 |

表4  海面模式节点配置

海面模式目标配置（make_targets — tx_sea_1）

| 目标名称 | 初始位置 (m) | 速度 (m/s) | RCS (m²) | 垂荡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ship1-FAC | [60000, 3000, 0] | [−11.0, 8.0, 0] | 20.0 | 1.2 m/0.18 Hz |
| Ship2-Frigate | [82000, −4000, 0] | [−12.0, 10.0, 0] | 30.0 | 1.5 m/0.14 Hz |
| Ship3-Destroyer | [70000, 1000, 0] | [−17.0, 13.0, 0] | 35.0 | 1.8 m/0.12 Hz |

表5  海面模式目标配置

5.5  速度分组（split_dets_by_speed）

对弱目标检测结果按速度大小分为三组，使用固定门限 SpeedSplit = [230, 400] m/s：

组 1：速度 < 230 m/s（慢目标，舰船或低速飞机）

组 2：230 ≤ 速度 < 400 m/s（中速飞机）

组 3：速度 ≥ 400 m/s（高速/超声速飞机，如 F22）

各速度组分别调用 convert_confirmed_to_solved 并独立求解，避免因速度差异导致的定位混叠。

5.6  点迹去重（dedup_detections_by_position）

对同一时刻多次检测到的同一目标点迹，按位置关联门限 fusion_range_gate（5000 m）进行聚类，在同一簇内保留 SNR 最高的点迹，输出去重后的检测结果。

图13  点迹去重流程图

输入：dets（检测点迹数组）

▼

遍历所有检测点（used 标志初始化为 false）

▼

以点 i 为核心，查找邻域内距离 < fusion_range_gate 的点 j

▼

在同一簇内选取 SNR 最大的点作为代表

▼

将簇内所有点标记为 used

▼

输出去重后的 dets2

附录  系统关键参数汇总

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 载频 fc | 500 MHz |
| 带宽 B | 2 MHz |
| 子载波数 Nsc | 1024 |
| PRI | 140 μs |
| 相干积累脉冲数 Nc | 64 |
| 距离分辨率 r_res | 75 m |
| 不模糊距离 R_unamb | ~76.8 km |
| 覆盖地距 | ±150 km（双侧） |
| 不模糊速度 | 约 ±535 m/s |
| 系统增益 | 1.2×10⁹ |
| 仿真时长 | 60 s（步长 0.5 s） |
| 节点数 | 5（2 海面 + 3 空中）/ 2（仅海面） |
| 目标数 | 3（飞机）/ 3（舰船） |
| CFAR 类型 | OS-CFAR（二维） |
| 虚警概率 | 1×10⁻³ |
| MTI 滤波器 | 双/三/四脉冲对消 |
| KF 状态维度 | 6（位置+速度） |
| 跟踪槽位数 | 3 |

表6  系统关键参数汇总表