高速高动态分布式雷达组网

总体技术方案报告

电子科技大学

电子工程学院

2016.10

目录

1.	引言	1

1.1.	总体概述	1

1.2.	分布式组网雷达研究现状与发展趋势	1

2.	分布式组网雷达组网探测总体架构	5

2.1.	分布式非相参处理	6

2.2.	分布式相参处理	12

2.3.	仿真	15

2.4.	相参边界分析	17

2.5.	非相参信号级融合流程	19

3.	目标参数联合估计精度分析	20

3.1.	信号模型	20

3.2.	位置及速度联合估计	22

3.3.	各向同性散射目标的联合估计	24

3.4.	各向异性散射目标的联合估计	29

3.5.	仿真	35

4.	系统布站优化设计	39

4.1.	天线优化布置	40

4.2.	天线优化布置分析	42

4.3.	仿真分析	42

5.	正交波形设计	45

5.1.	正交波形的主要类别	45

5.2.	正交波形设计算法	48

6.	“三跨”问题补偿	59

6.1.	空间模型	60

6.2.	信号模型	65

6.3.	补偿方法	65

6.4.	仿真	65

7.	时间和相位同步方案	65

7.1.	同步误差的数学模型	65

7.2.	同步误差的影响分析	65

7.3.	时间同步方案	65

7.4.	相位同步方案	65

- 引言

  - 总体概述

    - 研究目标

针对低RCS特征海上目标远距离探测的需求，展开高速高动态平台下雷达信号级组网总体技术研究，完成雷达组网总体方案设计，可行性分析和组网威力性能仿真评估、突破雷达组网拓扑结构优化设计方法，提出雷达组网总体设计、信号处理和性能评估验证等方面的关键技术及解决途径，为探索构建高速高动态平台传感网提供技术支撑。

    - 研究内容

（1）高速高动态分布式雷达组网方案论证：包括雷达组网拓扑结构优化设计、探测体制、信号处理流程及性能仿真评估，形成总体设计方案；

（2）高速高动态分布式雷达组网可行性分析：包括分析系统约束条件、探测性能影响因素和性能指标；

（3）高速高动态分布式雷达组网技术路线研究：包括跟踪分布式雷达组网的研究现状和发展趋势，提出雷达组网同步技术、波形参数设计、分布式信号检测与融合技术、组网性能评估方法的技术路线。

  - 分布式组网雷达研究现状与发展趋势

国内外最初的雷达组网计划是美国国防高级研究计划局(DARPA)和陆军联合进行的一项研究工作，目的在于通过对分散的战场雷达进行自动化和自适应组网的方法，为陆军改进战场警戒、目标截获和作战指挥能力。1980年9月至1981年1月，在美国的俄克拉荷马州锡尔堡(Fort Sill)地区对雷达网系统进行了试验表演，以显示雷达组网的优点。雷达组网系统可以通过利用信息的冗余性和互补性来克服单部雷达的不足，实现系统内的情报资源共享，完成对每个雷达的实时指挥控制，增加实战的可靠性；可以比较充分的利用隐身目标的前向、侧向、上、下反射的隐身缺口，探测低空飞行目标及其他的隐身目标，实现反隐身的目的；组网后的雷达系统具有较大的作用范围，工作方式灵活，抗干扰性强，加上雷达之间空间位置的分离，不同频段雷达组网可实现频率互补，在完成防空任务上有很大的优势；雷达组网后可以获得更高的雷达数据及时域、频域和空域的各种信息，为指挥决策提供依据。

现在较为典型的防空雷达网有俄罗斯的莫斯科防区雷达网和美国的“爱国者”制导雷达组网作战。莫斯科防区雷达组网是在以莫斯科为中心的130～160km圆周范围内建立4层防空网（共64个防空导弹阵地和最外层的6个防空导弹阵地群），各层都有数据处理中心，并将数据送往市中心防空指挥部，实施全防区指挥作战。

美国的“爱国者”制导雷达组网是利用6部“爱国者”制导雷达组网作战，并将“霍克”、“小榭树”制导雷达组进网中，采用测向交汇或时差定位方式对空中干扰源进行加权定位，提高了反低空、超低空入侵的能力，提高了武器系统生存能力。美国空军和陆军有关专家普遍认为，组网是最有希望的反隐身、抗干扰途径。美陆军已集中力量优先安排组网工作，以改进其监视和作战能力，并研究将成熟的情报雷达网、制导雷达组网不断改进和完善。

现代战争中雷达组网在高科技中发挥了重要的作用，这一点可以从海湾战争中看出。据外刊报道，海湾战争中多国部队至少调集了37架预警飞机（其中美国空军预警飞机E-3C 5架，美国海军预警飞机24架，沙特空军预警飞机5架，英国派驻阿曼的“猎迷”预警飞机3架）组成了史无前例的战区部署的最庞大、最严密的空基预警雷达网，不仅覆盖了伊拉克全境，而且覆盖了多国部队全部展开区域（包含波斯湾、阿拉伯海、红海和部分地中海水域），在争夺制空权的斗争中，经受了实战的考验，取得了明显的优势，证明该雷达网性能良好。

由于雷达组网技术涉及国家军事机密原因，国内外公开发表的关于雷达组网优化部署的具体文献资料很少。从现有资料来看，陈永光等对组网雷达作战能力进行了深入分析与评估，包括了对组网雷达“四抗性”的分析与评估，定位能力评估及组网雷达对抗系统评估建模与仿真；高尚等研究了雷达部署优化模型，建立了环形、直线、扇形以及多道防线的雷达部署优化模型；杨仕明等给出遗传算法在同种雷达组网优化问题中的求解过程和步骤。同时相关人员研究了超低旁瓣增益天线、旁瓣隐匿、旁瓣对消和大时带宽等抗干扰技术，以及基于典范相关分析、盲源分离等的新型雷达抗干扰技术，研究了雷达组网频率分集、空间分集、极化分集、体制分集以及信息融合优势，获得了优越工作性能的工作，可见，雷达组网优化部署能使网内雷达整体作战能力得到极大的提高，包括探测、定位、跟踪、识别、威胁判断等在内的雷达整体性能得以大幅度改善，雷达组网优化部署应对“四抗”能力方面发生了本质变化，其优势已得到广泛认可。

雷达、计算机、通信和网络技术以及网络的快速发展，为雷达组网提供了坚实的基础和一种全新的模式。未来的雷达组网不仅包括地面的两、三坐标雷达，还将包括双、多基地雷达、机载预警雷达、气球载雷达、星载预警雷达、有源、无源雷达，从而构成地基、海基、空基、天基一体化的立体探测网络。

未来的组网系统将着重体现网络中心战和协同作战能力(CEC)，在组网技术上将进一步发展多源信息融合技术(红外、ESM、技侦情报、雷达等多种传感器情报的信息融合处理技术)、目标识别技术、SAR 图像融合与应用技术；还将重点研究信号级融合和特征级(决策级)融合技术及其在工程上的实现，而雷达检测门限的自适应控制、雷达资源的优化组合等的使用还需进一步的完善和发展。为提高对隐身、高机动等目标的探测能力，雷达组网正逐步从数据级组网向信号级组网发展，根据具体的应用背景和场景，信号级组网可体现为同一平台的多雷达组网，同一飞行编队的多雷达组网，分布式MIMO雷达等。

（2）协同作战研究现状

协同作战已经成为现代化战争的重要形式也成为了一个重要的研究领域，也就是协同作战能力（CEC, Cooperative Engagement Capability）。协同作战概念原本是美国海军在冷战时期针对防御敌方远程巡航导弹的攻击而提出的研究课题，现在其思想和概念已经为美国政府和均方所广泛认可和接收。协同作战是一个由软件和硬件共同组成的系统，主要功能是实现空中目标信息在编队中的分发与共享，它把作战部队的传感器联入网络，克服单个传感器的限制，改进信息态势。

国外的典型武器装备已广泛实现了协同作战。2007年，美国海军把CEC系统装备到全部航空母舰、“宙斯盾”巡洋/驱逐舰和两栖舰，以及E-2C预警机上、美国多军种正在联合研究，准备将CEC系统引入爱国者导弹系统、军级防空导弹系统、E-3预警机、战区高空防御/地基雷达（THAAD/GTRR）等系统中，形成一种真正意义的无缝隙的战区防空反导系统。《外军无人机现状及发展研究》一书报道国外无人机发展趋势之一是群体智能战术，如美国空军实验室研制的“低成本自主攻击系统”就是专门用于群体智能作战的巡飞弹。

协同作战系统样式主要有三种：集中式控制系统，有唯一的中央控制节点，可以降低系统复杂度，但是对主控系统要求高，只适用于规模不大、环境相对明确的系统；分布式控制系统有很好的扩展性，但是通信量大，适用于规模大、通信基础设施和技术容易实现的系统；集散式控制系统鱼油一定的智能化程度，将集中式和分布式结合起来，弥补彼此的缺点，突出双方优点。

采用的协同作战技术主要有：多传感器数据融合技术，就是把多个传感器的数据和信息相联、组合并进行自动综合分析，以便对来袭导弹、威胁物进行精确定位，对他们的特征进行判断并对威胁情况予以及时评估；数据链技术，可以在各个传感器直接搭建起信息共享的桥梁；协同计划机制，采用分布式同步合作模式，使各传感器按统一要求协同完成制的作战任务；航迹规划就是最大限度地利用地形信息和敌情信息，综合考虑导弹制导精度和机动过载的限制，在适当的时间内计算出从现在位置到制定位置的最优和次优的飞行轨迹，使导弹、无人机等回避敌方威胁，安全的完成预定任务；战术决策，通过战术决策系统分三级，包括组织级、协调级、执行级，从目标探测、跟踪、目标分配、拦截任务确定整个作战过程，以实现多导弹整体作战效能最优。

国内也已展开了协同理论研究，从八十年代中期开始，在航空基金、自然基金支持下，国内院校相继进行了多机系统协同攻击研究工作，取得了很好的成果。对协同空战的自主分配、协同分配、初始分配中的分组与分群等战术决策问题进行了算法研究及仿真；对预警机指挥下的多架歼击机的协同作战进行了研究，对协同空战的含义及特征作了比较全面、系统的概括，提出了协同空战研究中最关键的四个问题：战术决策信息融合与任务分配、战术规划、激动决策及满足协同通信所需的最小共享信息集的确定，提出了集数学模型、只是模型、关系模型于一体的、既包括被控制对象模型又包括控制者模型的广义模型。

巡航导弹、无人机等中低速武器协同作战已获得支撑，在“十一五”预言航空基金等科研计划中都设置了相关研究项目。各级研究机构和院校对中低速武器的协同任务分配、航路规划、编队及自主控制、协同作战控制等开展了理论研究，取得了很多理论研究成果。研究了协同空战的实时交互式多仿真系统，使每个中低速武器和每个目标的仿真都由一台单独的工作站来承担，使空战仿真的逼真程度向前迈进了一步，但是同发达国家相比较还处于相对落后的地步。

但是中远程高速高动态导弹协同作战研究较少，起步较晚，高速高动态导弹在空中高动态飞行环境下载体体积小、姿态变化快，研究还十分有限。中远程武器打击是在作战平台本地传感器探测范围外，借助其他平台探测能力进行目标发现和定位，能够提供中远程导弹探测能力的平台有超视距雷达、舰载直升机、无人机和预警机等，由于平台较多、技术要求较高和协作复杂，目前世界上仅有少数国家的海军具备超视距攻击海上目标；中远程导弹受导弹飞行距离较远、所需时间较长以及目标机动等因素影响，需对导弹进行中继制导，修正导弹飞行航迹等，这些对协同作战技术带来不小难度。

- 分布式组网雷达组网探测总体架构

分布式组网雷达按照其相参条件（其相参条件在2.2节中讨论）可以工作于不同的体制，可以划分为：分布式相参模式，分布式MIMO集中式处理模式，以及分布式MIMO分布式处理模式。相参工作场景和非相参工作场景分别如图1（a）和（b）所示，

（a）                        （b）

图 1分布式目标与雷达阵元图

其中分布式相参模式是一个由 N 部单元雷达构成的分布式全相参雷达，相对于单部雷达而言，其最大输出信噪比可以提高N3倍；而分布式MIMO雷达则利用各个发射站发射正交波形，通过各个路径反射系数的相互独立，对回波的匹配滤波以分离各个路径，然后对各分离路径联合检测，以提升目标的对目标的检测性能，分布式MIMO雷达可以克服目标散射系数的起伏，反隐身性能较相参模式有很大的提高。

下面从信号模型的角度分别给出3中工作体制的处理架构。

  - 分布式非相参处理

    - 分布式MIMO信号模型

分布式非相参处理工作于分布式MIMO雷达体制下。假设，分布式MIMO雷达有M个发射天线，分别发射相互正交的脉冲信号，这些信号在经历时延和多普勒频移后仍保持相互正交性。MIMO雷达有N个接收天线，每个接收站有P个阵元，各接收站利用发射信号的正交性能有效分离出回波中来自不同发射天线的成份。称“目标出现在检测单元中”的假设为H1，“没有目标出现”的假设为H0，则在两种假设下，由发射天线m（）发射的脉冲，经接收天线n（）接收处理后得到的K个脉冲可由以下向量表示

其中，表示第m个发射站到第n个接收站的复反射系数，是第m个站发射方向图增益如式(54)定义，是发射总功率，是第n个接收站的接收方向图增益。

为目标相对于第n个发射站的信号来向，为空域导向矢量；如式(51)定义，

表示脉冲重复周期。表示接收机热噪声，。

    - 非相参检测器

- 集中式检测器

集中式处理是指，所有的接收信号，即(1)所述MN个收发路径的信号，全部被传送到一个中心处理器进行联合处理。这MN个接收信号向量构成一个新的向量。雷达检测单元为四维，即分别两维的位置和速度，同时，MN个目标反射系数构成新的向量，对于第nm个路径的接收信号向量的联合条件概率密度函数可写为

及

其中，。则接收信号向量的联合条件概率密度函数可写为

及

定义广义似然比检测为

注意到对，关于、求最大值等效于求下式的最小值

又进一步等效于求下式的最大值

对于任意的，使(13)最大的应满足

将代入式(11)可得判决统计量如下，

需要强调的是，集中式MIMO雷达动目标检测器将所有接收端的信息（中的全部元素联合起来估计目标的真实速度向量（）。集中式检测器框图如图2所示，

图 2分布式MIMO集中式检测器框图

- 分布式检测器

在MIMO雷达中采用分布式处理，可以大大降低系统复杂度。这里介绍一种简单的分布式处理，并与集中式处理进行复杂度和性能的比较。在分布式处理中，每个接收站（接收天线）自主处理接收信号，再将局部判决的结果传送给融合中心。

对nm路径由式(7)和(8)，定义广义似然比

类似于集中式检测器的推导，可以得到分布式检测器的判决统计量如下，

由上式可见这是一种软判决的方法。接收站n不做硬判决，而是估计出发射站m发射的信号所经历的多普勒频移，将此作为软判决的结果传送给融合中心。融合中心对所有软判决结果求和，进而得出最终的检测统计量。注意到每次检测每个收发天线对（transmitter-receiver pair）只需传送一个采样给中心站；而集中式MIMO检测器要求每次检测每个收发天线对传送K个周期给中心站。二元或多元局部判决可以看作是上述采样被量化后的形式。因为对软判决进行融合的结果通常优于对硬判决进行融合，所以基于(17)式的检测器性能应该不亚于基于二元或多元局部判决的检测器。

根据(17)式，在分布式MIMO检测器中，求取一个收发路径对应的多普勒频移需要进行一次一维搜索。假设此一维搜索的复杂度（即完成搜索的平均运算量）为。每一接收天线接收到来自M个发射天线的信号，需要完成M次搜索，则一个接收天线所需的复杂度为。分布式MIMO雷达系统共有N个接收天线，故总的复杂度为。对于(15)的集中式MIMO雷达检测器，总共需要进行一次二维搜索来求得二维向量，所需复杂度的数量级为。当M和N较小时，分布式MIMO雷达系统的复杂度较低。当然，由于计算GLRT检测统计量所需的MN个多普勒频移是对各收发路径分别独立估计得来的，而实际上这些多普勒频移是对应于同一目标的、是有关联的，所以分布式MIMO检测器的性能相对较低。分布式检测器框图如图3所示，

图 3多站MIMO分布式检测器框图

    - 非相参检测器性能

针对集中式检测器，对固定的，由式(15)，其判决统计量为

由假设1，，则有

设波束指向都指向目标，则有，于是

同理，

因此，可以看出是2MN个独立同分布的实高斯变量的平方和，它应服从加权的自由度为2MN 的卡方分布，表示为

对于分布式检测器，是2个独立同分布的实高斯变量的平方和，它应服从加权的自由度为2的卡方分布，表示为

对于相控阵雷达检测器

根据NP检测器准则，可以由虚警概率算出门限，然后再根据门限算出检测概率。

- 集中式检测器

对于集中式检测器有，

于是，可求出门限

其中，表示分布的累积函数。因此，检测概率可以表示为

- 分布式检测器

同理，对于分布式检测器

于是，可求出门限

因此，检测概率可以表示为

  - 分布式相参处理

    - 分布式相参信号模型

雷达站相对于目标是相参的，假设相控阵雷达系统共置的M个发射天线和N个接收天线，每个发射站有Q个阵元，每个接收站有P个阵元。相控阵各发射站采用相同的脉冲信号，站与站之间经过精确的空间同步。这时可以认为所有的发射站为一个大的发射天线，这个发射天线有M个子阵，每个子阵有Q个阵元；所有的接收站为一个大的接收天线，这个天线有N个子阵，每个子阵有P个阵元。各收发单元从同一视角探测目标，获得的目标RCS值相同，故反射系数对所有收发单元相等。经接收站n接收处理后的K个脉冲可由以下向量表示

这时，所有路径的可以近似相同，为发射站波束指向，为目标相对所有发射站的来向，为发射站内阵元导向矢量，为第m个发射站相对于参考发射站的间距；为接收站波束指向，为目标相对所有接收站的来向，为发射站内阵元导向矢量，为第n个接收站相对于参考发射站的间距，式(5)的噪声和上文介绍的MIMO雷达系统的噪声具有相同的特性。

假设发射波束、接收波束都指向目标，则式(5)可以简化为，

    - 分布式相参检测器

在分布式相参模式中，发射站和接收站分别形成指向检测单元的发射波束和接收波束。接收向量可以看成对N个接收站接收信号向量加权求和，进而得到单个接收向量

其中，为接收波束指向。相控阵雷达的动目标检测是基于维的接收向量完成的。假定波束指向与波达方向一致。根据前面的推导，类似，可以可得到相控阵雷达的检测统计量

由于相控阵雷达只能观测到由于目标径向速度引起的单个多普勒频移，故(19)表示的GLRT检测统计量是在对的估计上得来的。其检测器框图如图4所示，

图 4分布式相参检测器框图

    - 相参检测器的性能

对于分布式相参检测器

于是，可求出门限

因此，检测概率可以表示为

  - 仿真

利用上面推得的结论，分别绘制了集中式检测器（CMIMO）、分布式检测器（DMIMO）和相控阵雷达检测器（PHASE）的检测概率曲线，在一定信噪比的条件下，检测概率随虚警概率变化的曲线。设有2个发射站，2个接收站，每个发射站有4个阵元，每个接收站有4个阵元，发射脉冲个数为4，发射总能量采用归一化为1，通过信噪比条件噪声功率。目标发射系数。图5为SNR=-10dB时检测器的检测概率随虚警概率的变化曲线；图5为SNR=-10dB时检测器的检测概率随虚警概率的变化曲线。图7为虚警概率为10-6时，检测概率随SNR变化曲线。

图 5 SNR=-10dB时，检测器的检测概率随虚警概率的变化曲线

图 6 SNR=10dB时，检测器的检测概率随虚警概率的变化曲线

图 7 Pf=10-6时，检测概率随SNR变化曲线

从仿真中可以发现，统计 MIMO 雷达和相控阵雷达的性能各有占优的场合。相对而言，统计 MIMO 雷达的性能对信噪比的要求更高，同时当信噪比达到一定门限后，性能表现得很稳定。这是由于统计MIMO在高信噪比时，利用空间增益提高了检测性能。而对于相控阵雷达当信噪比高到一定程度下，相干增益对检测性能的提升不再明显。对于分布式检测器，由于其进对单个通道进行处理，对单个通道而言，既没有空间增益，也没有相参增益，因此，器检测性能在三者中最差。