电子科技大学 UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文 MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE

论文题目; 分布式多雷达同步与配准算法研究. 专业学位类别; 电子信息. 学 号; 202222010743. 作者姓名; 王胜博. 指导教师; 程子扬 研究员. 学 院; 信息与通信工程学院.

| 分类号 | TN95 |  |  |  |  |  | 密级 | 公开 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UDC注1 | 623.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 位 论 文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分布式多雷达同步与配准算法研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （题名和副题名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 王胜博 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （作者姓名） |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 |  | 程子扬 |  |  |  |  |  |  | 研究员 |  |  |
|  |  | 电子科技大学 |  |  |  |  |  |  | 成 都 |  |  |
| 申请学位级别 |  | 硕士 |  |  |  | 专业学位类别 |  |  |  | 电子信息 |  |
| 专业学位领域 |  | 通信工程（含宽带网络、移动通信等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交论文日期 |  | 2025年4月7日 |  |  |  | 论文答辩日期 |  |  |  | 2025年5月12日 |  |
| 学位授予单位和日期 |  |  |  | 电子科技大学 |  |  |  |  |  | 2025年6月 |  |
| 答辩委员会主席 |  |  | 张 伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评阅人 | 李小龙、易 伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （姓名、职称、单位名称） 注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Research on Synchronization and Registration Algorithms of Distributed Multi-Radar |  |
| --- | --- |
| A Master Thesis Submitted to University of Electronic Science and Technology of China |  |
| Discipline | Electronic Information |
| Student ID | 202222010743 |
| Author | Wang Shengbo |
| Supervisor | Cheng Ziyang Research Fellow |
| School | School of Information and |
|  | Communication Engineering |

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

作者签名：		日期：     年   月   日

论文使用授权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和数字文档，允许论文被查阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索及下载，可以采用影印、扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密的学位论文须按照国家及学校相关规定管理，在解密后适用于本授权。）

作者签名：		导师签名：

日期：     年   月   日

摘　要

在现代电子战争中，单基雷达受到了种种限制和挑战。如难以应对隐形飞机等新型飞行装置，或处理复杂环境的电子干扰；在实际场景中，单基雷达难以处理目标切向移动或存在障碍遮挡的情况；当目标的雷达截面积(Radar-Cross Section，RCS)闪烁剧烈时，单基雷达因角度受限难以进行检测。而分布式多雷达的系统能够把不同雷达多个视角的检测数据信息整合利用，有着覆盖范围广和灵活性好的优势，也不容易因为某站受干扰而影响整体系统的运行，其检测与抗干扰等性能方面有大幅度改善。而分布式多雷达要充分利用单雷达的资源，实现信息融合，其中关键的系统的同步和配准。要使各站在时间上完成同步，空间上实现配准，才能使系统形成在时间和空间上的统一。本文就分布式多雷达系统的同步和配准进行了研究，主要研究内容如下：

1.同步问题分析。概述了分布式多雷达系统中存在的时间、频率和相位的同步问题，分析了同步问题产生的来源和影响，并建立了其带来同步误差的数学模型。之后给出了同步误差在信号中的表达形式，给出了信号达到目标时的相参参数和到达接收站的信号表达式。最后分析了存在同步误差对于信号相参融合和非相参融合的影响，并通过不同参数下的仿真定量分析了各站同步误差对于信号融合效率的影响。

2.同步估计和补偿算法。给出了一种分布式多雷达下的同步误差估计和补偿算法，说明了算法进行同步误差估计的基本原理，并设计了相应的算法流程框架和实现方式。最后通过蒙特卡洛仿真验证了该算法在不同系统参数下同步误差的估计精度，分析了其各影响因素对于系统的影响。

3.空间配准算法和系统设计。分析了分布式多雷达系统中的多路径数据空间配准问题，介绍了其在分布式多雷达信息融合中的必要性。根据雷达与目标之间的空间位置关系，提出了一种基于距离-多普勒的二维配准算法，说明了算法的实现流程和各模块的运行原理。并通过仿真说明配准门限值、虚假目标数量、误差大小对算法的影响。最后联系同步算法设计了同步配准系统，并通过蒙特卡洛仿真验证了算法的在不同参数下的性能。

关键词：分布式雷达，融合检测，同步，空间配准

ABSTRACT

In modern electronic warfare, single-base radar faces various limitations and challenges. For instance, they struggle to counter new types of flying devices such as stealth aircraft, and to solve electronic interference in complex environments. In practical scenarios, single-base radar is relatively ineffective when targets are tangentially moving or obscured by obstacles. Additionally, when the Radar-Cross Section (Radar-Cross Section, RCS) of a target fluctuates severely, single-base radar encounter significant difficulties in detecting it through a single observation angle. Distributed multi-radar systems, on the other hand, can leverage detection data from multiple radars, offering advantages such as extensive coverage, high flexibility, and the systems are not easy to be affected by interference at individual station. These systems significantly improve detection and anti-interference performance. To fully utilize single-radar resources and achieve information fusion in distributed multi-radar systems, synchronization and registration are critical. Temporal synchronization and spatial registration across stations are essential to establish unified spatiotemporal coordination. Thesis investigates synchronization and registration in distributed multi-radar systems, with the main research contributions as follows:

1. Analysis of Synchronization Issues: The temporal, frequency, and phase synchronization problems in distributed multi-radar systems are summarized. The origins and impacts of synchronization errors are analyzed, and a mathematical model for synchronization error generation is established. The expressions for coherent parameters during signal transmission and received signals at stations are derived. The effects of synchronization errors on coherent and non-coherent signal fusion are analyzed, and the impact of station synchronization errors on fusion efficiency is quantitatively evaluated through simulations under varying parameters.

2. Synchronization Error Estimation and Compensation Algorithm: An algorithm for estimating and compensating synchronization errors in distributed multi-radar systems is proposed. Its fundamental principles are explained, along with the designed algorithm workflow and implementation framework. Monte-Carlo simulations validate the estimation accuracy of synchronization errors under different system parameters, and the influences of key factors on system performance are analyzed.

3. Spatial Registration Algorithm and System Design: The multi-path data spatial registration problem in distributed multi-radar systems is analyzed, and its necessity in information fusion is emphasized. A distance-Doppler-based 2D registration algorithm is proposed based on the spatial relationships between radars and targets. The implementation process and operational principles of each module are described. Simulations demonstrate the impacts of registration thresholds, false target counts, and error magnitudes on algorithm performance. Finally, a synchronized registration system integrating the synchronization algorithm is designed and validated through Monte-Carlo simulations under diverse parameter settings.

Keywords: Distributed Radar, Fusion Detection, Synchronization, Spatial Registration

目 录

第一章 绪论	1

1.1 研究工作的背景与意义	1

1.2 国内外研究现状	2

1.2.1 分布式雷达同步技术发展	2

1.2.2 分布式雷达空间配准技术发展	4

1.3 主要内容及章节安排	6

第二章 分布式多雷达的时频相同步问题	9

2.1 引言	9

2.2 同步问题分析	9

2.2.1 时间同步误差分析	9

2.2.2 频率同步误差分析	12

2.2.3 相位同步误差分析	14

2.3 同步误差对信号融合的影响	16

2.4 同步误差对于信号融合的影响仿真实验	17

2.4.1 相位同步误差对于信号融合的影响	18

2.4.2 时间同步误差对于信号融合的影响	18

2.4.3 频率同步误差对于信号融合的影响	20

2.5 本章小结	21

第三章 分布式多雷达同步误差估计与补偿算法	22

3.1 引言	22

3.2 时间同步误差估计补偿的原理和方法	22

3.3 频率同步误差估计补偿的原理和方法	25

3.4 相位同步误差估计补偿的原理和方法	27

3.5 同步算法系统流程	28

3.6 同步算法仿真实验	30

3.6.1 时间同步算法仿真结果	30

3.6.2 频率同步算法仿真结果	34

3.6.3 相位同步算法仿真结果	36

3.7 本章小结	37

第四章 分布式多雷达空间配准问题	39

4.1 引言	39

4.2 分布式雷达目标检测基础	39

4.3 空间配准原理	41

4.3.1 距离维度空间配准原理	41

4.3.2 多普勒维度空间配准原理	43

4.4 距离-多普勒二维配准算法	45

4.4.1 二维配准算法流程	45

4.4.2 输入数据整理	47

4.4.3 关联它路径配准	49

4.4.4 自路径与它路径配准	50

4.5 分布式多雷达二维配准算法仿真	52

4.5.1 二维配准算法仿真流程	52

4.5.2 二维配准算法性能仿真	53

4.5.3 配准门限对于虚警的影响	55

4.5.4 配准门限对于漏检的影响	56

4.5.5 假目标数量对于虚警的影响	57

4.6 分布式多雷达同步配准系统设计与仿真	58

4.6.1 同步配准处理流程	58

4.6.2 仿真结果与分析	61

4.7 本章小结	62

第五章 总结与展望	63

5.1 工作总结	63

5.2 研究工作的不足及展望	64

致   谢	65

参考文献	66

攻读硕士学位期间取得的成果	70

绪论

研究工作的背景与意义

雷达作为检测和跟踪目标位置，获取目标距离、速度、方位等信息的复杂电子设备，是利用发射电磁波照射目标并接收处理回波信号进行工作的。随着多年来雷达设备更迭改进和信号处理技术的研究开发，雷达系统的功能越来越强，精度越来越高，范围越来越远，在国防安全、空天探测、智能交通、工业自动化等领域发挥着不可替代的作用。

传统雷达系统通常采用单一大型雷达设备实现目标探测与跟踪，但其部署成本高、灵活性差，且在实际工作环境和复杂电磁干扰下的鲁棒性和覆盖范围受到限制。在现代电子战中，难以应对密集、复杂、交错和多变的电磁环境[1]。而在日常生活中，人工智能，物联网和5G通信等新兴技术又呼唤着雷达向着更智能的方向改进。在这样的时代背景下，分布式多雷达系统逐渐成为了研究热点。

分布式雷达系统将多个小型化、低成本的雷达节点组成网络化架构，协同完成目标探测、定位与跟踪等任务。其核心工作原理是各雷达节点先独自完成与传统单基雷达相似的任务，发送和接收电磁波，再通过信号的融合处理和空时配准统筹各站的信息计算出目标的坐标，速度等。由于存在多个雷达站点，可以通过站点布设提高覆盖范围，突破空间限制，也能够节约成本，降低单个雷达的制造难度，突破雷达天线、孔径尺寸的限制，大大提高雷达的整体性能[2]。同时也有着抗干扰和单个节点故障的能力，同时多站点的分布模式也有利于智能通讯技术的部署。

然而，分布式雷达系统的设计与优化仍然面临诸多挑战。其中比较重要的问题就是分布式雷达的同步和配准。在实际分布式雷达工作环境中，多站点各自进行信号的收发和处理，其从回波中得到的信息是以个体为主视角的。这会导致两个主要问题：首先，各雷达以自身本振作为频率源，且脉冲触发时间未对齐，导致雷达接收其他站点的信号与实际信号存在时间、频率和相位的同步误差，这就是同步问题；同时，分布式雷达各站点本地量测坐标系下进行目标的探测跟踪，需要在各路径数据中找出属于同一目标进行配准关联，这就是配准问题。这些问题使得分布式雷达的同步配准操作不可或缺。研究同步和配准的意义体现在下列几个方面：

- 研究同步误差对信号的影响，估计同步误差对分布式雷达检测性能的损失，为系统在非理想状态下能否正常工作提供参考。

- 估计同步误差大小进行误差补偿，减少同步误差对于接收信号的影响，实现分布式雷达的系统同步，降低同步误差，提高分布式雷达在收发站不同的情况下的目标检测精度。

- 优化同步和配准算法，提高分布式雷达融合中心对多路径数据的融合处理能力和效率。

- 对各站观测数据进行时间同步、空间配准以形成其在时间和空间上的统一，有利于分布式雷达提高雷达数据转化为目标坐标位置的精准度。

探究同步与配准算法，能够对分布式雷达各自所得数据进行误差修正和数据配准，对支持分布式雷达工作，提升系统检测性能有着重要的学术价值和工程意义。

国内外研究现状

分布式雷达同步技术发展

分布式雷达的同步技术主要包括各雷达设备的时间、频率、相位同步。其技术发展首先要从授时讲起。授时一般是指通过特定技术确定高精度的时间标准，确保不同系统设备之间的时间同步。1967年国际秒长由天文时改为铯原子钟震荡周期标志着的授时原子时代的诞生。1978年美国首次发射组网全球定位系统（Global Positioning System，GPS）卫星，并于1994年全面建成，提供了全球定位服务。中国于21世纪以来发展了北斗系统。授时技术的发展使时间精度从微秒级推向了纳秒级，甚至有望突破至皮秒级。而精确的授时有利于分布式雷达不同设备之间进行时间基准的对齐，推动了其应用于现代通信、导航等领域中，也在分布式多雷达系统的同步中发挥着重要作用。

自二十世纪八十年代以来，随着对分布式雷达特别是对相参雷达研究的发展，如何解决分布式雷达的同步问题引起了许多学者的重视。1989年，C K Bovey等人对双基雷达的同步问题带来的影响和解决方案的论述[3]，说明双基雷达要使接收机保持良好匹配，必须进行雷达载频、相位、定位等参数的调节。2000年左右美国林肯实验室研究全相参雷达的实现方式，但受制于硬件条件没有完成同步，又在2003年提出分布式孔径全相参雷达，对同步精度提出了更高的要求[4]。而要实现不同雷达基站同步就需要高精度的守时和授时来保持不同设备的同步精度。

早期的时间同步技术多通过GPS和时钟源进行设计。1989年Hahn J和Bedrich S通过机载设备使用GPS系统和地面站点原子钟执行了地面时钟同步，通过双向时钟比较可实现1ns的时间同步精度[5]。王利众和费元春针对分布式相控阵雷达各子帧模块所用公共时钟源，提出一种基于直接数字式频率合成技术的时钟源同步方式，通过控制输出模拟信号的频率、相位和幅度，保证分布式相控阵雷达在时间、频率和相位上的同步[6]。陈春杰针对分布式移动多载舰雷达系统，研究了一种基于GPS的时间同步法，设计了时差的测量、校正模块，达到授时上2ns的同步精度[7]。张越和高小珣进行了GPS共视法的定时参数的研究，并编制了共视法软件[8]，如图1-1所示，两地接收GPS信号，时间间隔计数器通过与本地原子钟输出的秒脉冲比较来得到两台原子钟的时间差。而朱江淼等人提出卫星双向法时间频率比对技术有效解决了GPS共视法比对精度难以满足现实需求的问题[9]。胡诗提出了一种高稳定时钟和GPS秒脉冲相结合的远程分布式雷达时间同步的方法，该方法即保证系统长期的时间稳定度，又避免了短期GPS秒脉冲精度不够带来的问题[10]。2020年北京航空航天大学在精密单点定位的时间传递技术的基础上，结合时间基准溯源、实时卫星钟差估计、精准时钟调控及硬件延迟标校等技术，建立了基于北斗卫星导航系统的广域高精度时间服务（Wide-area Precise timing，WPT）系统，可实现所有用户时钟与WPT基准时间优于0.5ns的时间同步精度[11]。袁驰林针对导航卫星授时的无线节点仪器系统，给出了二次广播的授时协议，其授时误差小于1.178us[12]。

图1-1 GPS共视法基本原理框图[8]

上述研究主要是基于时钟源和授时实现同步的。除此之外，通过传输信号测量同步误差的技术也在不断发展。同步中信号的传输方式划分出有线通信法和无线通信法两类[13]。其中有线通信法通过线缆对雷达进行直接连接的方式测量同步误差，以光纤通信为主。2009年日本信息与通信研究所在微波信号同步传输系统中，使用基于压控晶体振荡器的高精度、大范围微波相位补偿方法，在25km城域光纤链路中实现了1GHz微波信号的同步传输，频率传输稳定度能达到1×10−17/天[14]。通过光纤连接分布式雷达设备具有传输损耗低，抗电磁干扰等优点，但布设的工程量大，适用于固定雷达站点的分布式雷达系统[15]。而无线通信法采用电磁波在空间上传输的方式进行同步误差的测量，在应用上更为普遍。吴远斌和陈绪元研究了双站合成孔径雷达的同步问题，提出了一种双站互发互收信号，接收站解调得出相位误差的方法，推理了相位误差的表达式和相位补偿因子[16]。Godrich H等人研究了一种通过均方误差和克拉美罗下界评估雷达间相位同步误差方法，并设计了定量工具[17-18]。Nanzer等人针对分布式阵列节点控制所需的无线频率同步、相位校准和时间对齐，提出了开环的分布式相参阵列[19-20]。陈金铭在此基础上针对机载分布式相参雷达的时间和相位同步参数，研究了参数的可识别性和参数估计的混合克拉美-罗下界，并给出了开环的同步参数估计方法[21]。Long T等人提出分布式卫星合成孔径雷达相位同步的改进方法，采用主星晶振的双向对传相位同步脉冲技术[22]。而针对站点数多于两个的分布式雷达系统，罗熹，郭立新和尚社等人给出了循环往返的相位同步方式，通过雷达两两收发信号估计信号频率和相位的方式，解除了对于主站点的依赖[23]。

随着同步技术的发展，越来越多学者提出了针对各自研究的场景提出了自己的解决方案。Takahashi Y等人针对阵列天线雷达子阵间的同步问题提出了独立参考信号源的分布式雷达系统[24]。Kenney R H等人针对分布式射频系统提出一种射频同步程序实现时间、载波相位和载波频率的同步[25]。曾涛基于有线传输提出了时间同步方案，又基于定标的方式提出了相位同步方案[26]。殷丕磊提出基于内定标和外定标的分布式系统同步技术，能够达到0.1ns的时间同步精度[27]。敖啸辰等人基于时分多址的分布式相参雷达的节点同步技术能达到皮秒级的精度[28]。翟泰淞针对线性调频和连续相位调制雷达通信一体化波形，给出了基于导频的时频相同步方法[29]。此外还有很多有关同步技术的设计方案[30-35]。总的来说通过传输信号测量同步误差的方法不依赖GPS，可实时测量动态补偿误差，且相较基于GPS和时钟源的同步方法拥有更高的同步精度。

分布式雷达空间配准技术发展

分布式雷达的空间配准技术是为了解决不同雷达节点因传感器配准误差、量测数据误差和相对于公共坐标系的位置误差，导致对同一目标观测数据不一致的问题[36]-[37]。为了将雷达节点的各自观测数据在空间上实现融合配准，得到目标公共坐标系下位置，研究多从坐标系转换入手。早在二十世纪八十年代美国国防部就系统性研究信息空间配准问题，进行对多传感器数据的无误差坐标转换。贺席兵给出多平台多传感器的时空配准算法，其核心思想是以各传感器检测后投影到公共坐标系进行统计学估计，针对多平台多传感器场合提出了均值方差配准法、球坐标系配准算法和极大似然配准算法三种空间配准算法[38]。洪浪给出了空间配准中常用的坐标转换公式，并仿真了最小二乘法、广义最小二乘法和极大似然估计法三种配准算法的处理效果，对于分布式雷达系统偏差估计精度都在85%以上[39]。而如何改进坐标转换的精准度，也有许多研究成果。吴小飞和刘晓晶分析了空间配准及滤波坐标系的选择问题，提出采用地理经纬度坐标系能减少由地球曲率导致的坐标转换失真的问题[40]。杨权提出了基于转换卡尔曼滤波的空间配准算法，对多个雷达获取的量测数据进行滤波，从而提高测量数据的准确度[41]。朱丽提出了将雷达站坐标系转化为融合中心直角坐标系，并结合GPS进行时钟同一校准的时空配准思想[42]。上述有关空间配准技术的文献都是以分布式雷达各自得到目标坐标数据后进行统一配准的思路进行研究的，属于先检测再融合。其中配准算法是基于统计模型构建的，需要对目标持续观察以存储大批数据，数据量较大。

空间配准的另一种常用方法是航迹关联法。通过关联处理分布式雷达航迹，判断来自不同雷达检测的航迹是否属于同一目标。陈昌质和阮怀林针对组网雷达提出了一种模糊航迹关联方法，并定义了航迹关联质量判别关联度最大的航迹，提高了航迹关联的准确性[43]。Stubberud S C开发了一种基于模糊逻辑的简单关联方法，以解决航迹或量测上的高斯假设不合适的问题[44]。而为了加强目标跟踪，一些新的滤波方法也被提出，如偏置线性测量矩阵的线性顺序滤波[45]。航迹成功关联的前提是雷达站点的空间配准，需要考虑站点位置和角度的误差，才能进行补偿才能准确地转换到共同坐标系下[46]。

随着技术的发展，一些新的空间配准方法也开始出现。文献[47]、文献[48]中都有提到了一种利用雷达测量目标斜距信息来实现多目标配准的方式，利用空间上目标与雷达间的几何关系先完成数据融合，后进行检测的空间配准思想。其中方敏等人提出基于目标斜距信息和多路径信息冗余的特性来实现多目标配对的方法，利用自发他收路径的距离和，将空间配准问题转化为解椭球面相交的问题[47]。该方法只利用的目标距离信息，不会受大惯导误差带来的平台定位误差的影响。但解椭球面的非线性方程组难度较大，而且可能出现多解的问题。据此李羽丰提出了一种基于距离门限逐条路径配准的方法[48]，其基本原理仍是目标斜距信息，但将解方程组转化为判别距离门限，在计算上更加简单。这些技术都只利用了空间距离信息，而没有结合多普勒信息。文献[47]和文献[48]使用的方法都是属于先融合再检测的配准技术，利用了分布式多站雷达的信号预处理数据，将其传输至融合中心进行高纬数据处理。除此之外，还有一些新的有关空间配准的技术。Hong L等人提出一种将目标观测体积划分为多个点进行多雷达空间配准的方法[49]。Dou F为了减小数据融合的通信负担，提出一种局部删失观测值的两步信号配准算法[50]。Gu F等人针对当前空间配准算法中配准误差大、计算负担重的问题，提出了一种网格合并进行空间配准的方法[51]。此外，还有一些其他空间配准的方法被提出[52-55]。

目前，针对分布式雷达的同步和配准的理论研究和算法设计已经取得很多成果。大多数的空时配准技术都是基于坐标系转换的思想。如图1-2，分布式雷达通过时间同步进行基准统一，然后进行目标检测，并进行坐标转换和各中技术实现空间配准，完成时空配准统一处理。

图1-2 时空配准统一处理架构[56]

主要内容及章节安排

基于国内外研究现状，本文研究了分布式多雷达系统的同步和配准算法。全文分为五章，各章节具体内容介绍如下：

第一章首先概述了研究分布式多雷达同步配准问题研究的背景和意义，指出同步配准面临的挑战。概述了授时在雷达同步中的应用和发展，列举了一些通过信号传输测量同步误差的技术和所能达到的同步精度。接着介绍了雷达空间配准技术的发展，展示了基于坐标转换，航迹融合和空间关系的配准方法。最后给出了本论文的主要研究内容和内容安排。

第二章讨论了分布式多雷达中存在的时频相同步问题。首先分析了分布式雷达系统中存在的时间、频率和相位误差这三个非理想因素。探讨了误差的产生原因，并阐述了误差的具体构成，计算方法和数学模型。之后通过仿真展示了同步误差在相参融合和非相参融合下，对于信号相融合效率的影响。

图1-3 论文章节结构图

第三章给出了分布式多雷达下同步误差的估计补偿算法，首先阐述了各种误差的估计方法，给出了通过站间收发信号测量误差大小的设计思路。分别介绍了以脉冲压缩测距为核心的时间同步误差估计方法，以FFT为核心的频率同步误差估计方法和信号正交点乘为核心的相位同步误差测量方法。然后给出了同步误差估计和补偿的系统流程。最后通过蒙特卡洛仿真验证了算法的估计性能，并对不同的参数进行了检测性能的对比，得到参数对于估计性能的影响。

第四章讨论了多雷达的空间配准问题。介绍了空间配准问题的阐述原因和空间配准的必要性，并分别阐述了距离维度和多普勒维度的空间配准原理。之后给出了距离-多普勒二维配准算法和流程，详细阐述了算法各模块的结构和作用。进行了分布式多雷达二维配准算法的仿真和分析。给出了算法的仿真流程和参数设置，分别展示了不同配准门限对于算法配准虚警和漏检率的影响，仿真了不同假目标数量下虚警数量的变化曲线。最后给出了同步配准系统的设计流程与仿真结果。

第五章回顾了全文研究的内容，指出了本文的不足之处，并提出了本文未来的研究和改进方向。

全文章节结构如图1-3所示。

分布式多雷达的时频相同步问题

引言

一般来说，分布式多雷达系统是若干空间位置不同的雷达发射站和接收站构成的联合协同雷达检测系统。系统中站点各自独立地进行目标的常规探测或跟踪，并将信息传递至融合中心进行后续的数据处理。

信号主要的融合方式分为相参融合和非相参融合[57]。其中相参融合是信号在相参参数精细控制各单元雷达发射信号的发射时刻和初始相位的情况下，保证所有发射信号能同时同相到达目标以实现发射相参，然后利用相参参数对各单元雷达接收到的目标回波进行时延和相位调整，信号相叠加以实现接收相参，进而实现全相参[27]。而非相参融合是先对噪声背景下的中频回波信号检波，再进行累加。检波后的回波信号不再含有相位信息。因此，非相参积累使用信号取模相加的处理方式，对脉冲回波信号的相位相参性没有过多要求。

在这种场景中，由于站点各自频率源、开机时间和时基都会存在差异，在融合处理中产生误差。其中典型的同步误差包括：时间同步误差、频率同步误差、相位同步误差。本章将研究分布式多雷达的时频相同步问题，首先单独对这些同步误差的来源进行分析，分别给出误差的建模方式，再综合分析三种误差在信号中的存在形式，并仿真同步误差对于信号融合效率的影响。

同步问题分析

时间同步误差分析

在分布式多雷达检测系统中，各雷达站点的触发脉冲是由各自的频率源分频得到的，因此不同雷达发射信号的包络间会存在时间不一致性。即标定的时间基准和实际硬件工作的时间存在差别，这里称之为时基误差。此外，由于各占硬件差别，信号在站点发射通道和接收通道所需的处理时间也是各不相同的，这里称之为通道误差。本文的时间同步误差主要考虑时基误差和通道误差这两种。时间同步误差对于多雷达系统的信号检测特别是测距会产生影响，因此在多雷达协同检测中应着重考虑时间同步误差问题。下面具体分析时间同步误差的信号构成。

如图2-1所示，单一雷达在进行信号处理时，是基于自身的时基的。例如通过电磁波反射测量目标距离信息时，会将脉压峰值与自身发射时间相减得到信号传播时延，而自身发射实际信号发射时间与标定时间是存在误差的。以雷达1向2发射信号为例，若标定时刻发射信号，站2于时刻接收，其中为信号在传播路径上消耗的时间。由于站1与站2的时基误差，站2时基晚了，那么雷达2接收到信号回波时测得的信号时延为，即比真实时延少了，产生了时间同步误差。当该误差大于一定值时，可能会引起测距单元格的走动，对系统的测距产生不良影响。

图2-1 两站时基误差示意图[27]

图2-2 两站通道误差示意图[27]

除了时基误差外，站间还存在通道误差。如图2-2所示，绿色线条代表1发2收，橙色线条代表2发1收。两站相互收发信号时，所经过的发射通道和接收通道时间之和一般是不同的。通道误差与时基误差是相互叠加的，下面对总的时间同步误差进行分析。

如图2-3所示，时间刻度上展示了各时间时刻和时延组成部分之间的关系，其中，、分别表示雷达1的发射通道和接收通道对应的传输时延，、分别表示雷达2的发射通道和接收通道对应的传输时延，为两雷达的时基误差， 为基线距离对应的传输时间。

图2-3 时间同步误差示意图

由于时基误差，雷达在各自的系统时间发射信号，雷达1在时间准备发射，雷达2在时间准备接收。在1发2收的过程中，因为发射通道时延雷达1实际在发射；经过的传播时间，被雷达2接收，又因为接收通道时延延迟了，实际在时刻被接收。接着，由于雷达2的时基与雷达1之间相差了，那么雷达2测得的传播时间。2发1收的过程也类似，不再赘述。

通过上述分析可以得到：

可见存在时间同步误差时，收发两站测得的传播时延均偏离了实际传播时延，进而影响雷达目标测距的准确度。

此外，时间同步误差还会对接收信号的相位产生影响。发射端信号可表示为，其中为基带信号，为发射端载频。信号经过目标反射被接收时，经过总时延，由于时间同步误差则接收端信号可表示为。经过解调后，获得信号可表示为

可见时间同步误差导致存在相位，该相位差值随的增大而增大。当信号采用相参融合，对于相位信息敏感时，由于相位不对齐会产生信号消减的效应，时间同步误差会对信号相参叠加产生不利影响。本文将存在误差的信号进行叠加后的信号峰值与无误差信号叠加后信号峰值之比作为衡量信号融合效率的标准，即

而相位不对齐时，信号叠加峰值会受到影响，因此时间同步误差会影响信号融合效率。

根据上述分析，时间同步误差同时影响雷达自身对于目标的测距，以及雷达系统信号融合时的融合效率。为了提高分布式多雷达系统的检测准确度和协同度，考虑并解决时间同步误差带来的影响是必要的。

频率同步误差分析

在单基雷达系统中，由于发射机和接收机的频率源都由雷达本身提供，分频源头是相同的。而在分布式多雷达系统中，各平台使用各自提供的频率源，会出现频率源的频率稳定度和频率准确度不完全一致的问题，其发送的信号载频和下变频和实际标称频率有误差，本文称之为频率同步误差。对于分布式多雷达系统，存在频率同步误差时，将对接收信号的相位产生较大影响，下面具体分析频率同步误差的信号构成。

独立考虑频率同步误差时，发射端信号可表示为，其中为基带信号，为发射端载频。信号经过目标反射被接收时，经过总时延，则接收端信号可表示为。经过解调后，获得信号可表示为

图2-4 两站频率误差示意图

其中即为频率误差。可见频率误差导致存在相位。它是随着系统时间的增大而增大的。由于在实际系统中，收发段的载频不会差距太大，因此该项对于接收信号的影响为在原有信号的基础上点乘了一个低载频，相当于中心频率产生了偏移。当雷达对该接收信号进行脉压等常规处理时，若信号传播时间为，则会在处产生的相位。

图2-5仿真了LFM信号解调后的波形图，其中信号带宽为100MHz，时宽为0.1us，采样率为100MHz，中心频率为3.7GHz，对比了无误差和加入5000Hz频率误差，可以看到存在频率误差的LFM信号解调后载频未完全消除，即中心频率不为0，与原信号不一致，这会对相参融合产生影响。

图2-5 LFM信号有无频率误差对比

图2-6 频率误差对于LFM信号脉压结果影响

进一步地，当下变频后LFM信号进行匹配滤波的操作后，不同频率误差下其脉压后波形如图2-6所示。可以看到随着频率误差的增大，其脉压峰值所在位置的偏移越来越多，脉压幅值也逐渐降低。这说明频率误差导致目标的距离测量发生了偏移，同时脉压幅值的降低也说明信号能量积累受限，不利于雷达的目标检测。脉压尖峰放大图如图2-7所示，可以看到每5000Hz的频率误差，其对应脉压尖峰位置产生了0.1us的偏差，考虑到采样率为100MHz，偏差对应10个采样单元格，若想脉压尖峰位置误差不超过一个单元格，其频率误差应保证在500Hz以内。

图2-7 脉压尖峰放大图

相位同步误差分析

相位误差的产生来源较多。一个是在2.2.1和2.2.2中详细说明的，来源于时间和频率同步误差带来的相位误差，另一个是是由于雷达间的频率源不同，采样时刻也无法完全对齐而产生的。即采样时刻无法对于至信号的初始时刻。本节主要分析采样时刻导致的相位同步误差。

在图2-8中，接收机的时间轴中的连续信号如图中黑色线所示，红色虚线代表接收机的采样时刻。可以看到采样时刻并没有与连续信号的初始时刻对齐。紫色线段代表了信号还未到来时的噪声时段，蓝色线段代表信号到来后的信号时段。其中一部分采样点采到了噪声时段而另一部分采到了信号时段。这样信号时段的第一个采样点的初相与原连续信号的初相不同，这就是采样时刻导致的相位同步误差。

这种相位误差的计算方法如所示。首先计算以接收机的开机时间为基准的传播时延，再与采样间隔取模，可以得到传播时延所占用的噪声采样点。最后，再计算第一个信号采样点所在的时刻与噪声时段结束时刻的差值，并据此计算出信号采样的初相。

其中是对进行向下取整。为对传播时延进行采样所得到的采样点，对应的是噪声时段在接收机中占用的采样点数量。为接收机的采样率。是第一个采信号样点所在的时刻与噪声时段结束时刻的差值，为发射端的载频。将噪声时段采样点数量加一除以采样率，可以得到第一个信号采样点对应的时间，将其与信号传播时间进行相减，即可得到采样时刻与信号到来时刻的差值。由于该差值在一个采样周期时间内，一般情况下非常微小，可近似认为在微小时段内发射端载频不变时，从而计算出对应的相位误差。

图2-8 接收采样相位误差

此外，还存在随机相位噪声导致的相位误差。主要来源于本地振荡器自身不完全稳定性和噪声特性，其载波信号产生不可控制地频率抖动，随时间而变化。在各种相位噪声的模型下，最终会使输出信号增加一个的相位分量。

当分布式雷达信号融合采用相参融合时，这些相位误差就会影响信号的融合效率，如果相位误差过大，甚至会导致信号相消。而相位误差又受各种因素影响，因此必须对不同误差的进行定量分析。

同步误差对信号融合的影响

在分布式雷达对目标的检测工作中，时间、频率和相位误差同时存在于信号之中。如图2-9所示，以两个雷达单元检测一个目标为例，以雷达1为基准，雷达2存在时间同步误差，频率同步误差，雷达1的载频为雷达2的载频为，初始相位同步误差。此处相位同步误差未具体考虑其与时间和频率同成分，仅考虑雷达信号发射时的初始相位差值。

图2-9 两雷达检测目标示意图

则两雷达的发射信号可分别表示为

其中为基带信号，为雷达1的载频。

可以看到雷达2的发射信号除了比雷达1的发射信号时延了外，分别多了、和。其中第一项为低频载频，而第二项为时间同步误差和频率同步误差的乘积，为误差的二次项，可以忽略不计，第三项为初始相位误差带来的相位。因此雷达2的发射信号可以简化为

先考虑信号到达目标时，可分别表示为：

其中，，为信号在大气中的传播速度。

在相参分布式雷达中，需着重考虑信号到达目标的时延和相位差值以进行相参设计，将目标处雷达信号的时间差和相位差合称为相参参数[27]，有时间差，相位差。可见三种同步误差均参与了相参参数，因此同步误差对于信号的相参融合有着重要影响。

再考虑信号到达接收站时，两站收发信号时经历路程相同，信号传播时间，结合2.2.1中分析所述，雷达2以自身时基为参考，1发2收中信号传播时间应为，2发1收时延为则1发2收的信号和2发1收的信号可分别表示为

可见对于雷达接收机来说信号产生了时间上的偏移，载频未完全消除和相位偏差的影响。由于分布式雷达工作时依赖于对信号进行脉压等操作获得目标的距离信息，因此存在同步误差时，脉压测距会存在偏差，同时由于存在未消除的载频，也会对脉压产生影响。

通过分析同步误差在信号中的表达式，可以看出对于相参融合系统，同步误差的主要影响是信号中相位误差。而对于非相参系统，主要影响是脉压尖峰位置误差。

同步误差对于信号融合的影响仿真实验

本文在上一节中主要分析了时间、频率和相位对于分布式多雷达系统中接收站检测的影响，并给出了存在同步误差时，目标处的信号表达形式和接收机的信号表达形式。而多雷达系统工作中需要进行信号融合处理，因此必须考虑同步误差在相参、非相参融合中对于信号融合效率的影响。

从2.3节的分析中，可以看到时间、频率和相位同步误差在信号中的成分，下面用仿真实验说明定量分析不同时频相同步误差对于信号相参融合与非相参融合效率的影响。仿真以无误差的信号融合幅值作为标准进行归一化，对比不同参数下的信号融合幅值最大值进行仿真绘图。设置参数为：站间距1000m，载频3.7GHz，带宽10MHz，时宽1ms，采样率40MHz，信号添加信噪比为-20dB的高斯白噪声。

相位同步误差对于信号融合的影响

由于时间同步误差和频率同步误差均会产生相位同步误差，因此先独立考虑信号存在相位误差的情况。当信号仅存在相位同步差时，可以表示为。其中为待融合信号的相位差。对应信号相参融合和非相参融合效率对比如图2-10所示。其中融合效率的定义如所示。

相参融合的情况下，存在相位同步误差时，信号融合效率随着误差增大快速降低。当相位误差为0时，信号同相叠加，信号融合效率最高。而相位从0到π走动，相参融合时信号直接相加，信号相位从同相逐渐变为反向，信号从叠加转变为消减。当信号完全消减时，只剩下噪声的幅值。从图中可以看出，要保证相参融合效率在90%以内，需保证相位误差在0.256以内，这种要求是比较高的。

图2-10 相位误差对信号融合的影响

而非相参融合的情况下，由于信号不保留相位信息只取模，因此相位误差对非相参融合效果无影响。通过仿真相位同步误差对信号融合的影响，得到信号融合效率随相位误差大小变化曲线，可以观测分布式雷达系统在特定参数下对于相位同步精度的要求，判断存在同步误差下的相参融合的可行性。

时间同步误差对于信号融合的影响

根据2.1.1节中的分析，当信号仅存在时间同步误差时，接收端残留的相位误差。在仿真参数下载频为3.7GHz，对应信号相参融合和非相参融合效率对比如图2-11所示。

信号采用相参融合的方式下，当相位误差从0变化至时，其对应时间误差范围如图中横坐标所示。可以看到，存在时间误差时，信号融合效率随着误差增大快速降低。时间误差为0时，信号得到最高的融合效率。而当时间误差增大，对应相位误差从0到变化，导致相参融合时信号从叠加转变为消减，最终只剩下噪声的幅度。如表2-1所示，要保证相参融合效率在90%以内，需保证时间同步误差在0.03ns以内，这种要求是非常高的。由于，在相同相位误差的情况下，载频越高，对应越低，即更高的载频在相参融合下对于时间同步误差的容忍度越低。

在相同仿真参数下，使用非相参融合时，不同时间误差下信号融合效率如图2-11中非相参部分所示，其中展示了与相参融合对齐的时间尺度放大图。图中可以看出，在与相参融合相同的时间误差尺度内，非相参融合效率始终保持为较大值。当时间尺度更大时，非相参融合效率逐渐降低。当时间误差大小达到100ns时，信号融合效率下降至90%，其对于时间误差的容忍度远高于相参融合。误差继续增大时，信号融合效率最终在0.5左右浮动。这是由于信号非相参融合时，信号不会完全相消，因此至少保留单个信号的幅值。当然，随着时间同步误差增大，雷达的测距误差增大，系统的非相参叠加的主要影响因素变为目标的测距误差，即雷达双方对于目标距离的测量尖峰错位，此时也不能得到很好的融合效果。

图2-11 时间误差对信号融合的影响

表2-1 时间误差对信号融合影响数据对比

| 融合方式 | 时间误差大小 | 信号融合效率 |
| --- | --- | --- |
| 相参融合 | 0.03ns | 0.90 |
| 非相参融合 | 100ns | 0.90 |

通过仿真时间同步误差对信号融合的影响，可知信号载频越高，其对时间同步的要求越高。相较于非相参融合，相参融合对于时间同步要求更高。在分布式雷达系统中，研究时间同步误差的影响，可以判断其能否满足相参融合的要求，以及时间误差引起的信号测距误差对信号融合产生的影响大小。

频率同步误差对于信号融合的影响

根据2.2.2节的分析，存在频率同步误差时，系统残留相位差，且存在未完全消除的载频。在仿真参数下，对应信号相参融合和非相参融合效率对比如图2-12所示。

图2-12 频率误差对信号融合的影响

表2-2 频率误差对信号融合影响数据对比

| 融合方式 | 频率误差大小 | 信号融合效率 |
| --- | --- | --- |
| 相参融合 | 225Hz | 0.91 |
| 非相参融合 | 525Hz | 0.89 |

信号采用相参融合的方式下，当相位误差从0变化至时，其对应频率误差范围如图中横坐标所示。由于频率误差，在脉冲压缩时信号波形与匹配滤波器的冲激响应不完全匹配，影响脉冲压缩效果。同时，经过下变频后，残留相位差。该相位差随频率同步误差的增大而增大，在图中所示的范围相位差经历了多个周期，因此时而会出现相位相消的情况，使得相参融合效率很低。随着频率误差继续增大，脉压不匹配的情况愈发严重，最后导致融合时脉压尖峰位置不对齐，既没有在信号脉压尖峰位置完成融合，也没有利用到相位信息。

在相同仿真参数下，使用非相参融合时，非相参融合下融合效率均高于0.5，说明非相参融合时信号不会出现相位相消的情况，只有尖峰位置偏差影响着非相参融合效率。如表2-2所示，若想保证信号融合效率在90%左右，相参融合需要频率误差在225Hz左右，而非相参融合只需要频率误差在525Hz左右。可见相参融合对于频率同步的要求更高。

本章小结

本章主要介绍分布式多雷达的时间、频率和相位同步问题。首先，介绍并分析了各同步误差的来源，其中时间同步误差主要是多站间时基不统一，且硬件收发通道延迟不一致导致的，而频率误差的来源主要是各站本振频率源不同导致载频不一致，而时间、频率、接收站采样、随机误差等因素均会带来相位误差。接着给出了误差的数学模型以及带同步误差的信号表达式。分析了同步误差对信号相参融合和非相参融合的影响，并通过仿真定量给出了相位、时间和频率同步误差增大，信号融合效率的变化曲线，对比不同场景参数分析了这些仿真结果产生的原因。仿真结果说明同步误差对于测距和信号融合均存在影响，其中相参融合对于同步的要求更高。在设计分布式雷达系统中应针对实际需求考虑所需同步精度，根据系统参数下信号的融合效率选择具体的信号融合策略。

分布式多雷达同步误差估计与补偿算法

引言

上一章定量分析了分布式多雷达中，时间、频率和相位同步误差对于雷达目标检测以及信号融合的影响，说明了分布式多雷达对于系统时频相同步的要求是较高的。当系统参数不能满足同步要求，存在较大同步误差时，无论是获取目标的准确位置还是信息融合都将非常困难，这会严重影响分布式多雷达系统的协同工作能力。因此，本节将提出一套对分布式多雷达系统中时频相误差进行估计和补偿的算法，对比现有同步技术以期获取系统的同步误差大小。这对于评估雷达检测系统在实际环境下的抗非理想因素评估、融合方式选型和提高系统同步能力均有所帮助。

时间同步误差估计补偿的原理和方法

在2.2.1中，本文已对时间误差的构成和数学模型进行了说明和分析，本节据此设计误差大小的估计和补偿算法。本节主要考虑的时间同步误差包括：时基误差，即雷达系统定时与实际时间之间的误差；通道误差，主要包括雷达在发射通道和接收通道对应的传输时延，即信号在设备中传输处理时所产生的时延。

目前有关时间同步技术主要有GPS，有线通信法和无线通信法三种。其中GPS的同步精度有限，有线通信法需要站点进行物理连接。因此，本文针对分布式雷达的应用场景，使用无线通信法进行同步误差的估计与补偿。

本文考虑雷达系统在部署之后，在工作中硬件状况相对稳定，因此可以考虑在站点正式工作之前，两两之间先进行双向定标信号的收发交流，分别测出信号的传播时延。对于分布式多雷达检测系统而言，其他雷达的位置应是已知的，那么雷达间收发信号的传播时延是已知的，即，其中为雷达直线距离。显然，若站间不存在时间同步误差，站1发站2收所测得的传播时延与站2发站1收所测的传播时延一致。而由于时间同步误差，两者测出的时延是偏离理论值的，通过计算两两雷达测量传播时延与理论值的偏差，可以估计出时间同步误差的大小，进而得到每个雷达需要补偿的时延。其估计补偿原理如下：

两雷达互发互收定标信号，在两雷达分别测量传输时延：雷达1发射单元雷达2接收，此时在雷达单元2测得传输时延为；雷达单元2发射雷达1接收，此时在雷达1上测得传输时延为。文献[27]对此给出了内定标同步法，其中只考虑了时基误差，没有考虑设备间的通道误差。本文增添对于收发通道误差的考量，将其在时间轴上进行展示，如图3-1所示。

图3-1 时间同步误差示意图

图片展示了各时间时刻和时延组成部分之间的关系，其中，、分别表示雷达1的发射通道和接收通道对应的传输时延，、分别表示雷达2的发射通道和接收通道对应的传输时延，为两雷达的时基误差， 为基线距离对应的传输时间。

由于时基误差，雷达在各自的系统时间发射信号，雷达1在时间准备发射，雷达2在时间准备接收。在1发2收的过程中，因为发射通道时延雷达1实际在发射；经过的传播时间，被雷达2接收，又因为接收通道时延延迟了，实际在时刻被接收。接着，由于雷达2的时基与雷达1之间相差了，那么雷达2测得的传播时间。2发1收的过程也类似，雷达2在时刻准备发射，而雷达1在时刻准备接收，下面不多做赘述。

从时间轴上，可以得到在站1和站2相互收发信号的过程中，接收站2测得信号传播时间与接收站1测得信号传播时间分别为

又由于传播时延由多个部分组成，可拆解成

根据、可得时基误差的表达式

分析式中成分，可以看到时基误差主要由三部分决定，一个是双端测得的信号传播时间差，1发2收时通道误差和2发1收时通道误差。当双端的通道误差近似相同时，即，有

即取传播差值的平均值即可得到时基误差的估计，这符合文献[27]的相关结论。用该估计值补偿信号测量值后，剩余的时间同步误差仅有通道误差，又因为双端通道误差近似相同，则对于雷达双方来说时间同步误差相同，拉到了同一基准，实现了时间同步。此时雷达测距误差仅为通道误差。

在进行时间同步时，可以通过测量信号的传播时延来进行时间同步误差和误差补偿量的计算。如在1发2收过程中，信号实际发射时间和约定时间相差，当站2收到信号后，信号的传播时延为，因此理论上时间补偿量应为。2发1收的过程同理。实际上，信号传播时延是通过脉压结果估计的，而理论信号传播时间可通过雷达位置坐标确定，得到理论传播时间的估计值。因此将作为后续系统中时间同步误差补偿量。

若严格考虑通道误差大小，双端在信号生成和接收所用的时长不同，那么时基误差则不能直接通过双端信号传播时间差直接测出，此时直接计算信号传播时间测量值与理论值的差距来分别得到两站总的时间同步误差

用该估计量作为系统工作时的时间补偿量，对信号的时延测量进行修正，尽可能消除时间同步误差对于测距的影响，实现时间同步。

对比上述两种情况，当系统硬件配置相近，发送和接收信号的处理时间近乎相同，且处理时间较快时，时间同步误差主要为时基误差时，应忽略通道误差，直接利用进行实际误差的估计和补偿；而通道误差不能忽略时，应该利用分别估计两站的总的时间同步误差，并在后续工作中作为时间矫正的参考。

总结时间同步算法，其重点在于对雷达接收机测得的信号传播时间进行测量。而分布式雷达在进行信号传播时间的测量时常使用线性调频（Linear Frequency Modulation，LFM）信号。这种信号具有较大的时宽带积，提升了雷达探测的距离和速度分辨能力。在时间同步中由于LFM信号在脉冲压缩后能获得窄脉冲，提升距离分辨率，可以提高信号传播时延的测量精度，进而提高时间误差估计精度。

频率同步误差估计补偿的原理和方法

在2.2.2节中，本文对于频率同步误差的信号构成进行了分析阐述。收发两端的载频没有对齐时，在接收端以自身频率源基准进行信号解调时，会残留相位。若能测量双端频率差，即可对残留相位进行补偿，减少频率同步误差的影响。本文使用常规的基于快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform，FFT）测量频差，实现频率同步的方法。FFT是快速计算离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform，DFT）的算法，适用于计算机处理离散的数字信号，将有现场的信号序列进行离散傅里叶变换，利用其周期性和对称性，快速计算出每一个频率分量的大小。

频率同步误差估计补偿主要是通过雷达双方发射载频，接收方进行混频得到其载频的差值。考虑在雷达系统的实际工作场景中，信号脉宽是有限的，因此发射载频信号时频谱会展宽，FFT的结果不是一个单频脉冲，因此使用FFT估计频谱尖峰时应对带宽进行综合考虑。同时，若接收信号为实信号的形式，由于实信号为双边频谱，因此在混频时有

式中、和分别为混频后接收信号、混频前接收信号和混频所用信号。此时应正确保留

而滤除信号

又由于在射频信号中，信号采样率远低于载频，满足带通采样。此时若只使用FFT算法无法确定与哪个频率分量处于高频。又因为信号为实信号，进行FFT时有会有正负两个频谱峰值，因此的正负情况也不能分辨，无法用FFT估计其发射频率和接收频率之间的差值。

下面仿真采样率100MHz时，发射端信号频率误差为1200Hz，接收端频率误差为1000Hz。实信号在混频过程中FFT结果如图3-2所示。

图3-2 实信号混频频谱图

可以看到FFT频谱图中信号均为双边频谱，混频之后出现了四个频谱分量，不能确定哪一个是频率差。

为了解决这个问题，信号应做希尔伯特变换进行处理，得到解析信号。为了方便信号处理和仿真，本文给出的方法是直接使用解析信号进行混频，其中一个使用负频率，从而估计双方由载频偏差导致的频率同步误差。假设接收信号为，本地载频信号为混频后有

对其进行FFT变换可以得到其频谱，估计其频谱尖峰，即为频谱误差同步。再利用FFT计算频谱峰值对应的频点对进行估计，进而对残留相位进行补偿。

下面仿真采样率100MHz时，发射端信号频率误差为1200Hz，接收端频率误差为1000Hz。解析信号在混频过程中FFT结果如图3-3所示。

可以看到，通过解析信号的形式，方便信号与载频混频时的FFT结果中找到信号载频与本地载频的差值，不会被其他频率分量干扰。这说明在进行频率同步误差估计时应对信号进行复信号处理。

图3-3 解析信号混频频谱图

相位同步误差估计补偿的原理和方法

在2.1.3节中，本文给出了接收端采样后的离散信号的相位分析方式，离散信号可表示为。式中，为载频，为采样间隔，为待估相位，为采样点数。为观测噪声。本文给出一种点乘正交信号的相位估计方法。相位的估计值可以表示为

其中

式中需要依照频率同步误差结果进行修正，即

其中为接收站本地载频，为本地载频与发射站载频的估计值。通过这种相位估计算法可以得到的估计值。

同步算法系统流程

目前有不少研究提出了在不同适应场景下的同步算法和方案。文献[28]基于软件无线电平台，采用时分多址的方案实现分布式相参雷达系统多节点间的时间同步；文献[23]提出了一种循环往返式相位同步方式，将前一站的估计结果作为后一站的发射参数，最后达到同一相位。文献[13]分析了分布式雷达系统中距离和相位的耦合关系。实际雷达工作系统中随意更改参数中的频率和相位较为困难，并且时间同步误差会带来耦合的相位差。直接使用上述文献的方案不能很好的综合考虑时频相同步误差。据此本文在这些文献提供的方案的基础上进行调整和改进，以求对时间频率和相位同步误差做统一估计补偿处理。

图3-4 同步误差估计系统流程图

根据上一节对于时间、频率和相位的估计补偿算法的原理阐述，本文参考站间收发信号进行双向对比[13]和循环往返式相位同步方式[23]，结合本文时频相误差建模和误差估计原理，设计了去中心的时频相的同步误差估计和补偿系统。同步算法系统流程主要分为时间同步模块和频相同步模块。在时间同步模块中通过LFM信号的收发得到各站测得的信号传播时间，完成时间同步误差的估计和补偿。在频相同步模块中通过收发单频信号完成频率和相位的估计和补偿。下面给出同步算法系统的工作和仿真流程。

如图3-5所示，本文给出的时频相同步系统由时间和频相同步两部分构成。在时间同步系统中，雷达以各自的脉冲触发时间为基准，相互发送标称载频为的线性调频信号，其中接收站依照时基和收发通道误差大小对信号的时延进行调整。以站1站2为例，记1发2收为顺时针，2发1收为逆时针。站1站2接收到信号后各自进行信号的采样和脉冲压缩，搜索脉压尖峰得到信号的估计时延，从而得到时间同步误差的估计值。将估计出的时间同步误差带入频相同步系统中补偿信号的时延。

图3-5 频相估计循环往返流程图

频相同步系统中，模拟两个站点发送的实际线性调频信号的载频和相比添加一定范围的随机频率误差。同时两个雷达平台的采样率和相比标称采样率也有一定范围的随机频率。系统在上述情况下根据接收机自身的采样率和节拍进行异步采样，模拟了由于采样节拍问题产生的相位误差。频相同步中，站间相互收发单频脉冲信号，接收端对信号根据自身的载频进行混频和FFT的操作，得到载频的差值，得到频率同步误差的估计值。最后使用正交点乘的方法对信号的相位进行估计，得到相位同步误差的估计值。

上述过程以两站间收发信号为例进行说明，当雷达站点数量为时，本文给出往返循环的方式进行多站间的时频相同步。即1、2间同步，2、3间同步，……，N-1、N间同步，N、1间同步，呈现出首尾相连的循环结构。又由于在同步过程中双端相互收发信号，因此在整体过程中，信号往返各走了一次循环，因此称之为往返循环的时频相同步算法。

这样构建同步系统有四点好处：第一点，先进行时间同步误差的估计，可以减少雷达双方工作时的测距误差和时基误差，这样接收站更能确定信号的实际到达时间；第二点，在频相同步系统工作时先对时间同步误差进行补偿，再发射单频脉冲信号，可以消减时间同步误差耦合的相位误差；第三点，补偿时间同步误差后，系统内还存在频率和相位误差，而FFT算法与信号相位无关，不影响频率的测量，因此能够正常进行频率误差的估计和补偿；第四点，估计补偿频率误差可以提升接收站对发射信号频率的估计精度，从而提升正交点乘法估计相位误差的精准度；第五点，在实现方式上不需要文献[26]中所提出的使用有线传输方式进行时间同步，对于在分布式雷达系统设计上不容易受到实际条件的限制，有更广泛的应用场景。

同步算法仿真实验

前文阐述了分布式多雷达同步误差估计与算法，但算法的估计效果以及所需的参数要求还没有进行研究，需要进行仿真实验。针对同步误差，应该着重设计各雷达开机时间和系统相对0时间[60]。对比文献[10]、文献[23]和文献[33]，本节实验仿真不局限于单一同步误差，而是同时对时频相三种同步误差进行建模仿真和分析，控制变量研究不同信号时宽，带宽以及信噪比等参数下，同步误差估计补偿算法所能达到的精度。同样参数下进行1000此蒙特卡洛实验，每次实验记录误差估计值和误差真实值之间偏差的绝对值，最后取均值作为算法的精度，即有

时间同步算法仿真结果

首先，由于时间同步误差是随机不可预测的，同步算法应该保障无论系统的误差大小如何，均能保证同样的估计精度。为了验证同步算法对于误差大小的鲁棒性，设置系统参数和仿真场景如下：载频3.5GHz，载频稳定度，LFM信号的带宽5MHz、脉宽10us、采样率100MHz。设定接收端信噪比范围-10至10。相同信噪比下进行1000次蒙特卡洛仿真。每次仿真计算时间同步误差的估计值与实际值之差的绝对值，1000次计算取平均值得到估计偏差，以此体现算法的估计精度。

图3-6 不同误差范围时间同步估计精度

图中可以看出，估计偏差随着信噪比的提高逐渐稳定在5ns左右，并且不同的误差范围估计精度基本一致。这说明算法在同样的参数下，无论时间同步误差范围有多大，均有相同的估计精度。这意味着算法的能在不同的误差大小场景下发挥作用。

另外，由于本文同步算法中使用的信号为LFM信号，存在带宽和时宽两个重要参数，需要研究它们对于估计效果的影响。下面仿真载频3.5GHz，载频稳定度，采样率100MHz的参数条件下，不同带宽和时宽对于时间同步估计精度的影响。

图3-7展示了LFM信号带宽固定为5MHz，脉宽采用5us、10us和20us时，估计偏差随信噪比变化的曲线。可以看到，随着信噪比从-10dB提升至10dB，估计偏差逐渐降低。但在低信噪比的部分，脉宽越大，估计偏差越小。这主要时因为时间同步算法依赖于信号脉压测量时延，而LFM信号脉宽越大，其脉压效果越好，因此在信噪比较低时更大的脉宽能有更好的时间同步精度。而信噪比较高时，估计偏差趋于一致，这说明脉宽大小不会影响最终收敛的估计精度。

图3-7 不同脉宽时间同步精度

图3-8 不同带宽时间同步精度

图3-8展示了LFM信号脉宽为10us，带宽采用1MHz、5MHz和10MHz时，估计偏差随信噪比变化的曲线。可以看到，随着信噪比从-10dB提升至10dB，估计偏差逐渐降低。但在低信噪比的部分，带宽越大，估计偏差越小。这主要时因为时间同步算法依赖于信号脉压测量时延，而LFM信号带宽越大，其脉压效果越好，因此在信噪比较低时更大的带宽能有更好的时间同步精度。而信噪比较高时，估计偏差趋于一致，这说明带宽大小不会影响最终收敛的估计精度。

从图3-7、图3-8可以看到，当采样率为100MHz时，在高信噪比下估计偏差都收敛至5ns左右，考虑到时间同步误差估计精度也依赖于脉压峰值测量精度，而信号采样率对于脉压精度有重要影响，下面仿真载频3.5GHz，载频稳定度，带宽5MHz，脉宽10us的参数条件下，不同采样率对于时间同步估计精度的影响。

图3-9 不同采样率时间同步精度

图3-9展示了LFM信号采样率使用10MHz、50MHz和100MHz时，估计偏差随信噪比变化的曲线。可以看到，采样率越高，估计偏差越小。且估计偏差最终收敛值逼近于，其中为采样率。这主要时因为采样率越高，其信号时间刻度越精准，当时间同步误差为随机值时，估计值只能从离散的采样的时间刻度进行选择，故估计偏差均值趋向于采样间隔的一半。因此采样率越高，收敛到的时间同步精度越高。

对比现有时间同步算法，基于北斗卫星导航系统的广域高精度时间服务（Wide-area Precise timing，WPT）系统，可实现所有用户时钟与WPT基准时间优于0.5ns的时间同步精度[11]。而文献[26]中所使用的内标定同步法时间同步定标精度在15dB时达到0.13ns。文献[9]中卫星双向法时间精度可以达到0.3ns。本文算法结果表示在采样率为5000MHz时能达到0.1ns，能达到相近的精度水平。

对照表2-1中时间同步误差对于信号融合影响的数据，要使信号融合效率不低于90%，相参融合应达到0.03ns的精度，而非相参融合只需达到100ns的精度。因此本文提出的时间同步算法需要达到约2GHz的采样率才能满足相参融合的需求，在工程应用中会有困难，但很容易满足非相参融合的需求。因此可以根据实际系统对于时间同步精度的要求决定算法使用的采样率。

频率同步算法仿真结果

频率同步误差估计的仿真通过两雷达之间单频脉冲信号来完成。本次仿真中，使用带通采样的方式，设定标称采样率为100MHz，单频脉冲信号的频率为3.5GHz，脉宽为0.01s。FFT点数为信号点数的10倍。雷达平台之间的时间同步误差根据时间同步系统得到的估计结果进行补正，实际单频脉冲信号频率根据设定的频率误差范围产生随机偏差，信道噪声为一定信噪比的高斯白噪声。

不同信号时宽下数据其随着信噪比变化的曲线如图3-10所示。固定频率误差的范围，信噪比从-10逐渐升高到10，每个信噪比进行1000次蒙特卡洛实验，每次实验计算测得频率同步误差与真实频率同步误差差值的绝对值，1000次实验后计算其均值，得到频率同步误差的估计偏差作为频率同步误差估计精度的参考。

从图3-10中可以看到，在信噪比-10至10dB范围内，频率估计误差随着信噪比的升高并没有明显的变化。这是因为频率估计是基于FFT算法进行的，噪声对于FFT的影响很小。噪声在经过FFT之后不会影响信号频率的尖峰，因此频率的估计是基本不会受噪声影响。而不同时宽下其频率估计偏差明显不同，如表3-1所示，时宽为0.001s，0.01s和0.1s时，其估计偏差分别在22.25、2.60、0.24Hz附近浮动。信号时宽越大，估计偏差越小，频率同步估计精度越高。

表3-1 频率同步精度数据对比

| 时宽 | 信噪比 | 估计偏差 |
| --- | --- | --- |
| 0.001s | 0 | 22.25Hz |
| 0.01s | 0 | 2.60Hz |
| 0.1s | 0 | 0.24Hz |

图3-10 频率同步精度

出现这样的仿真结果，是因为算法使用FFT进行频率估计，其估计精度主要是由采样点数决定的。假设信号时宽为，信号的采样点数， FFT的采样点数与信号的点数之比。又因为FFT的频率范围是，那么每个采样点间隔对应的频率间隔为

例如时宽为0.1s，FFT倍数为10的时候，频率精度为1Hz。因此频率精度主要由采样点数决定。仿真说明想要提高频率误差的估计精度，应该提高信号时宽或者在FFT中给信号补零以提高算法的频率间隔。

对比文献[14]中能对1GHz微波信号的频率传输稳定度为1×10−17/天，即10Hz/天的频率误差，本文给出的频率同步算法有更高的频率同步精度，且不需要光纤通路的连接。对照表2-2中频率同步误差对于信号融合影响的数据，要使信号融合效率不低于90%，相参融合应达到225Hz的精度，而非相参融合只需达到525Hz的精度。可以看到本文提出的频率同步算法能够满足信号相参融合和非相参融合对频率同步的精度要求。

相位同步算法仿真结果

相位同步误差仿真系统的数据参数与频率同步误差仿真系统相同，在接收机对单频脉冲信号进行采样后，根据测得的时延和同步误差补正去除掉信号中代表噪声的部分。根据频率同步误差估计的结果，估计出信号的载频。

图3-11 相位估计精度

测试不同信噪比对于相位同步误差估计的影响，信噪比从-10逐渐升高到10，每个信噪比进行1000次蒙特卡洛实验，每次实验计算测得相位与真实相位之差值的绝对值，1000次实验后计算其均值，其随着信噪比变化的曲线如图3-11所示。

表3-2 相位同步精度数据对比

| 时宽 | 信噪比 | 估计偏差 |
| --- | --- | --- |
| 0.001s | 0 | 0.61 |
| 0.01s | 0 | 0.39 |
| 0.1s | 0 | 0.08 |

图中可以看出在-10到10dB的信噪比范围内，相位同步估计偏差随着信噪比的变化不大。对比不同时宽的相位同步估计偏差，如表3-2所示，时宽为0.001s，0.01s和0.1s时，其估计偏差分别在0.61，0.39，0.08附近浮动。可见信号时宽越大，估计偏差越小，相位同步估计精度越高。对比文献[13]中信噪比为15dB时相位同步精度约为0.06，本文0.1s时宽的信号能达到相近的同步精度，且随着信号时宽的提高还有提升的空间。根据图2-10的仿真结果，要保证90%信号融合效率，相位同步误差应在0.25以内，因此本文提出的算法能够满足相位同步精度的需求。

进一步地，由于相位测量依赖于根据时间同步系统所提供的信息，估计噪声所占用的采样点，进而去找到并估计第一个信号采样点的初相，因此需要对能否准确估计出噪声采样点的数量进行评估。仿真模拟在ku波段15GHz的载频下，时间同步系统采样率为100MHz，频相同步系统采样率为1.8MHz时，能否找准噪声采样点的数量。在频率误差范围1e-6的情况下，进行5000次蒙特卡洛实验，统计在不同信噪比下噪声采样点估计成功率随噪声变化曲线如图3-12所示。

图3-12 噪声采样点估计成功率

从图3-12中可以看到，噪声采样点估计成功率随着信噪比的提升从0.86逐步升高到0.97左右，可见其估计准确率确实受信噪比影响，并且在信噪比较高时是比较高的，而准确的噪声采样点估计能提高后续相位估计的性能。

综合本节的同步算法仿真实验可以得出结论：算法的时频相误差估计精度和使用的参数有关，其中采样率决定了时间同步误差的收敛精度，信号时宽决定了频率和相位误差的收敛精度。此外，在本节实验所用的参数下，信噪比对于时间同步误差估计的影响更大，而频率和相位误差估计在如中所示信噪比区间变化不明显。

本章小结

本章介绍了以站间双向对比为核心思想的分布式多雷达同步误差估计与补偿算法。首先介绍了时间、频率和相位同步误差的估计原理，并提出估计各误差大小并对同步误差进行补偿的方法，详细说明了各误差估计补偿的步骤。之后展示了实现三种误差同步估计补偿的系统流程。最后在通过蒙特卡洛仿真测试了不同参数对于系统估计精度的影响。实验展示了算法估计误差的可行性，并表明算法的估计精度与信号的时宽、带宽和接收机采样率的关系。仿真结果说明，信号的时宽，带宽越高，在低信噪比下时间同步的精度越高，而随着信噪比提高最终能达到的精度受采样率限制。信号时宽的提高也会使频率同步和相位同步的精度提高。实验结果说明了参数与同步精度的关系，为工程应用中的参数选取提供了参考。

分布式多雷达空间配准问题

引言

前两章节讲述了同步误差对于分布式多雷达系统对于目标检测和信号融合的影响，并做了相应的仿真实验。其理论分析和实验结果充分说明了系统同步对于分布式多雷达检测和融合处理的必要性。完成同步后的分布式雷达系统，不仅在测量目标距离上获得更高的精准度，也能在信号融合积累上得到提高，这有利于各站获得更精准的目标检测信息。但完成同步之后分布式雷达多站的检测信息，只是以各自角度进行的，还没有实现关联和融合，体现不出分布式多雷达的检测优势。本章节将研究分布式多雷达的空间配准问题，提出基于目标和雷达空间位置关系的距离-多普勒二维配准算法，并详细说明算法各模块的处理流程和输入输出，最后通过仿真实验展示二维配准算法的性能。

分布式雷达目标检测基础

在分布式多雷达系统的工作过程中，各站发射信号并对目标回波进行处理来获得目标的数据信息。由于空间中各站的信号同时存在，因此接收机能接收到其他雷达发射的信号。每个雷达发射相互正交的信号，接收站通过匹配提取出来自不同发射端的信号分量。此时多个雷达与多个目标之间可形成若干个由发射机-目标-接收机形成的信号收发路径。这些路径可以分为两类，一类为自发自收路径，即自己雷达单元发送的信号到达目标，其反射波被自己接收所形成的路径，如雷达A-目标-雷达A收，本文简称为自路径；另一类为自发它收路径，即自己雷达单元发送的信号到达目标，其反射波被其他雷达单元接收所形成的路径，如雷达A-目标-雷达B，本文简称为它路径。

在分布式雷达的常规信号处理流程中，通常采用脉冲压缩和动目标检测（Moving Target Detection，MTD）的方式进行目标信息检测。其中脉冲压缩技术，是利用雷达发射高时宽带宽积的信号，接收端采用匹配滤波技术，实现信号的能量积累[59]和脉冲压缩，将一定时宽的信号转换为脉冲尖峰，具有更好的距离分辨率，以便分辨目标所在距离单元[60]。

而MTD是利用雷达发射多个脉冲重复周期为的信号，接收到的每个脉冲对应距离维将在同一个位置具有峰值，而峰值对应的相位差与目标相对雷达运动产生的多普勒频率相关。当目标相对站点以速度运动时，对应相位差为：。其中为多普勒频率，为信号波长。MTD技术通常在慢时间维度设计多普勒滤波器组，对回波信号进行滤波处理，从而得到不同多普勒通道对应的值，并以最高的值所对应的多普勒通道作为目标的多普勒值，最终转化为目标的速度数据。

图4-1 快时间慢时间矩阵示意图

图4-2 CFAR后多路径目标数据示意图

如图4-1所示，每个路径的信号经过脉冲压缩和MTD处理后，可以得到快时间慢时间的数据矩阵。矩阵快时间维对应的是一个脉冲回波的连续采样快时间维度，其间隔为距离分辨率，代表不同的距离单元，而慢时间维度是对同一个距离单元的一连串脉冲测量，其间隔为多普勒分辨率，代表不同的多普勒通道。矩阵一个方块中的数据为一个复数，代表对应距离-多普勒的I、Q分量。经过脉冲压缩和MTD后，不同速度或距离的目标将被分置在不同的矩阵单元格，真实目标数据由于相参积累也会拥有更高的信号幅度，提升了输出信噪比，这使得杂波、噪声与目标得到区分。为了判别哪些是目标，哪些是噪声，在雷达信号处理中通常使用恒虚警检测算法（Constant False Alarm Rate，CFAR）[61]，通过对待检测点附近一定单元的信号能量进行估计，生成一个门限值，对比检测点与门限值的大小判断是否认为该点为目标点。

由于噪声、杂波等干扰的影响和算法自身的局限性，信号完成脉冲压缩，MTD和CFAR后，既不能完全排除的假目标信息，也不能将同一个目标在各个路径中对应的距离单元和多普勒通道一一对应。图4-2展示了CFAR过后每个路径均检测到若干目标的距离-多普勒信息。其中红、蓝色块分别代表目标1、2对应的数据信息，灰色块代表噪声对应的数据信息，空白方块表示。图中可以看到，各平台形成的路径检测到的真实目标的数据信息（彩色方块）混杂在剩余的若干假目标数据（灰色方块）之中的情况，且真实目标在不同路径上信息是杂乱排布的。这种情况下即使雷达接收平台已经检测到目标与数据，但假目标信息的冗余和真目标信息的乱序，会让同一真实目标在各路径中的信息无法对应，进而无法进行多目标融合检测。

为了应对这种情况，分析噪声干扰等产生的目标信息和真是目标信息有何差别。一方面，由于噪声的随机性，假设某个路径由于噪声干扰检测到了虚假的目标信息，那么其他路径中同时存在与之对应的假目标数据的概率是很低的，而真目标在所有路径都有对应的距离单元，由此可以剔除各个路径的假目标。另一方面，真目标的各个路径之间在空间上会满足一定的几何关系，因此其距离单元及多普勒通道会存在对应的数学关系，可据此实现目标的空间配准。下面详细说明空间配准的原理。

空间配准原理

距离维度空间配准原理

考虑三站的分布式雷达系统的工作场景，以雷达A、B、C为例，假设空间中存在两个目标1，2。下面阐述目标与站点间的距离之间的关系。

如图4-3所示，三个站点与两个目标之间的距离分别为，，。其中变量的上标代表接收平台的标识符，下标分别代表各个不同的目标。则在雷达-目标-雷达的信号传播路径中，各路径的时延可表示为

其中、、分别表示、、平台中接收平台为，检测到目标为的路径信号的延时，其中，，为电磁波传播速度。以、站点检测目标1为例，有

整理可得

即A与B之间真实目标的路径中，它路径传播时延相等，自路径传播时延之和与它路径传播时延之和相等。同理，AC、BC之间的路径也是满足这种关系的。而随机产生的噪声通常不满足这样的关系。据此可以对各路径数据中，满足关系进行配准，而不满足关系的进行排除，找到同一目标在不同路径中的数据，实现空间配准。这种从空间中目标与雷达站点的距离关系入手，得到的配准原理，本文称其为距离维度空间配准原理。

图4-3 多雷达路径距离示意图

由于在信号传播和处理中存在各种非理想因素，各路径检测到的信号传播时延并不等于真实值，并且信号接收端进行MTD等经典处理后，目标相应的信号传播时间会转化为对应的距离单元，因此有一个量化误差。综合考虑，应该对公式等号保留一定的门限值，则有

由于信号传播时延和距离相对应，本文称之为距离配准条件。

当A、B检测到的数据满足距离配准条件时，继续判断其他雷达单元的数据是否仍然存在数据满足条件。如果都满足，则可以判断在距离维度上实现了配准。这种方式在本质上，就是利用更多已知信息，在每个路径中找到一个数据，判断这组数据是否满足所有的距离维度条件，以此作为目标空间配准的依据。并将满足空间配准条件的数据作为真目标的距离维度信息。

由于距离误差主要受信号检测本身和时间同步误差影响，本文结合雷达检测基础和时间同步误差估计补偿，给出距离配准门限的设置方法。若LFM信号带宽为，信号脉压之后的主瓣宽度为，时间同步误差估计补偿精度为，则雷达系统回波时延误差在范围内。为保证在时延误差内满足距离配准条件，应将门限值设置为时延误差范围，即，对应距离门限

其中表示电磁波在大气中的传播速度。又由于分布式雷达信号MTD处理后目标距离信息转化为距离单元，而系统距离分辨率为，因此距离信息会进行量化。为保证量化后距离门限能覆盖误差范围，将距离门限表示为

其中表示对向上取整。此时距离门限转化为距离分辨率的整数倍，包含了距离误差对应的距离单元格，方便对于MTD数据和后续算法的进行。

多普勒维度空间配准原理

上一节从目标与雷达间的距离关系入手总结了距离维度空间配准原理。但实际上在雷达检测中多普勒也是一维能利用的数据。由于移动目标的速度可以分解成投影在雷达径向的速度分量，因此与距离关系类似，目标的速度也会在不同路径上存在一定关系。而速度又能够从信号的多普勒频移上体现出来，因此也可以从多普勒维度研究空间配准原理。

如图4-4所示，目标在运动时在路径上的速度分量分别为，，。其中变量的上标代表接收平台的标识符，下标分别代表各个不同的目标。由于多普勒效应，目标在路径的速度分量会以多普勒频移的形式呈现。以、站点检测目标1为例，在自路径中，根据多普勒效应，多普勒频移可由目标径向速度分量和波长得出

其中下标表示检测的目标编号，上标两个字母分别表示发送端和接收端。

图4-4 多雷达路径多普勒示意图

而在他路径中，发射站-目标和目标-接收站的径向速度分量一般是不同的，根据文献[62]，此时信号的多普勒频移应由两个径向速度共同决定。

如图4-4所示，目标1在、站点的速度分量分别为，以图中箭头方向为速度正方向，则有

进而有

即A与B之间真实目标的路径中，它路径多普勒频移相等，自路径多普勒频移之和与它路径多普勒频移之和相等。同理，AC、BC之间的路径也是满足这种关系的。而随机产生的噪声通常不满足这样的关系。据此可以对各路径数据中，满足关系进行配准，而不满足关系的进行排除，找到同一目标在不同路径中的多普勒数据，实现空间配准。这种从空间中目标与雷达站点的多普勒关系入手，得到的配准原理，本文称其为多普勒维度空间配准原理。

与距离维类似，由于在信号传播和处理中存在各种非理想因素，各路径检测到的信号多普勒频移并不等于真实多普勒频移，并且信号接收端进行MTD等经典处理后，目标相应的多普勒频移会转化为对应的多普勒通道，因此有一个量化误差。综合考虑，应该对公式等号保留一定的门限值，则有

本文称之为多普勒配准条件。

在分布式雷达检测中，目标的多普勒一般由MTD后数据慢时间维所对应的多普勒通道表示，多普勒谱是对慢时间数据做离散时间傅里叶变换产生的。而慢时间维度数据的间隔为，脉冲数量为，则多普勒分辨率大约为[63]。考虑到目标多普勒测量时会量化为最近的多普勒通道，其多普勒门限应考虑设置为。

距离-多普勒二维配准算法

基于上一节的空间配准原理，它路径传播时延相等，自路径传播时延之和与对应它路径传播时延之和相等；它路径多普勒频移相等，自路径多普勒频移之和与对应它路径多普勒频移之和相等，这四个判断条件本文简称为距离-多普勒二维配准条件。同一目标在分布式雷达中的数据会满足这样的配准条件，而不同目标的数据不能满足。据此本文从距离-多普勒两个维度，对各雷达路径中的检测信息进行配准，找到匹配的同一目标并排除虚假目标的方法。由于依赖距离和多普勒数据，因此雷达系统中距离和多普勒分辨率越高，算法分辨率也越高，分辨不同目标的能力越强。

二维配准算法流程

为了将找出各路径距离-多普勒信息中满足二维配准条件的数据，并进行关联配准，本文以分布式三个雷达检测目标为例，给出

二维配准算法具体包含以下步骤：1、分布式雷达接收信号和干扰；2、获取不同路径在MTD处理后的数据；3、按照自发自收路径和自发它收路径对数据进行分类；4、排除关联自发它收路径中不满足距离-多普勒二维门限条件的数据；5、判断自发自收路径与其对应自发它收路径的数据是否满足距离-多普勒二维配准条件，如果满足，继续判断其他路径组合是否满足，直到所有路径组合均遍历，进行步骤7。如果不满足，进行步骤6；6、搜索该路径下的下一组数据，进行步骤5；7、将满足二维空间配准门限条件的数据组合保留并输出。

图4-5 二维配准算法流程图

以ABC三站的分布式雷达为例，其距离-多普勒二维配准算法流程如图4-5所示。首先根据步骤3将三战MTD后的数据分为自路径和它路径。其中自路径有A发A收，B发B收，C发C收，共三条；它路径有A发B收，B发A收，A发C收，C发A收，B发C收，C发B收，共六条。然后在步骤4中根据二位配准原理，即A发B收和B发A收的距离和多普勒相等，筛选出它路径中满足距离-多普勒配准的数据。接下来在步骤5中，选择A发A收和B发B收路径上的一组数据，计算它们的自路径距离之和，再判断A发B收和B发A收中是否存在它路径能满足距离配准条件，如果满足，则继续判断是否满足多普勒配准条件。如果任意条件不满足，则重新选择A与B的自路径数据，重新进行步骤5；如果二维配准条件都满足，则保留满足条件的数据，再加入与C站相关的自路径和它路径，分别与刚刚A站B站中保留的数据进行AC间和BC间的二维配准判决，最终筛选出AB、AC、BC路径都满足二维配准条件的数据输出。

由于真实目标在各路经的数据是满足距离-多普勒二维配准算法的，因此这些数据能够通过算法流程并输出。下面将二维配准算法分解成输入数据整理，关联它路径配准和自路径与它路径配准三个部分，分别详细说明算法各部分的处理方式。

输入数据整理

该部分算法主要是对二维配准算法的输入数据进行初始化和分类，便于后续的逻辑判别。需要初始化的数据包括：雷达站点数目，积累脉冲数目CPI，它路径配准门限，自路径它路径配准门限，多普勒配准门限，路径数量。从输入数据中，还需得到每条路径上目标个数，最大目标个数。根据这些数据，初始化一个目标检测矩阵，该矩阵有三个维度：第一维是路径编号，总数为路径数量；第二维是目标点编号，总数为最大目标个数；第三维是目标数据信息，包括距离、多普勒两条。将该矩阵的第一维看作行，第二维看作列，那么该三维矩阵可以看作是在路径编号-目标点编号的二维矩阵中，存放了距离和多普勒两条信息。

图4-6以分布式四雷达检测为例，展示了输入数据整理的流程如下：

首先，四雷达站间存在16条路径，将路径依次编号。输入矩阵为雷达各站检测到的距离-多普勒数据，其中包括路径编号和检测幅值。每组数据一行，依次排列得到输入数据矩阵。

接着从路径编号为1的数据开始遍历，寻找其中路径编号为1的n个目标，将其距离-多普勒信息分别填入目标检测矩阵的第一行的前n列。类似的，编号为2的路径中的n2个目标填入第二行的前n2列，一共排列16行，得到目标检测矩阵。

然后，目标检测矩阵中中包含自路径和它路径两类，为了便于后续进行算法处理，将目标检测矩阵按照路径编号分为自路径矩阵和它路径矩阵两类。其中路径编号为1,6,11,16的行存入自路径矩阵，其他存入它路径矩阵。

最后，它路径矩阵中存在关联它路径，将其排序使得相邻的每两行为关联它路径。例如，它路径矩阵第一行和第二行分别为B发A收路径和A发B收路径。

输入数据经过整理之后，能够按照一定的排布格式，将不同类型的数据分离重组，得到总的目标检测矩阵，自路径矩阵和它路径矩阵，为后续关联配准算法过程提供便利。

图4-6 输入数据整理流程图

关联它路径配准

关联它路径配准中需要完成的任务主要是找到同一目标在相关联的它路径的信息。例如，雷达A和雷达B检测一个目标时，根据上一节所述原理，其A到B的路径检测到的目标距离和B到A检测到的距离和多普勒需满足二维配准条件。若A发B收的路径中检测到在某个距离有一个目标，那么在B发A收路径中应该也存在某个目标，其对应信息满足式的距离关系和式的多普勒关系，因此找到关联它路径中满足门限条件的成对出现的信息是必要的。

然而在实际雷达场景中，由于假目标路径信息众多，设计合适的算法从纷杂的路径信息中找到两个相关联的它路径是至关重要的。这里提出一种基于关联它路径信息做差，找多个最小值的方式，对数据进行逻辑判别，实现关联它路径配准。下面以雷达A、B为例，说明它路径配准的逻辑过程。

首先，确定该部分的输入和输出。其中输入为它路径矩阵，只存储了它路径信息。其中第一维度是路径编号，第二维度是未配准的目标点数，第三维度是距离-多普勒信息。输出同样是一个三维矩阵，第一维度是路径编号，第二维度是已完成它路径配准的目标点数，第三维度是距离-多普勒信息。存储关联它路径的配准路径信息。第一行放置B发A收检测到的目标数据，第二行放置A发B收检测到的目标数据，且每个数据包括距离和多普勒两维。

图4-7 关联它路径配准流程

图4-7展示了A发B收和B发A收的关联它路径配准流程。从A发B收数据的第一个非零目标数据开始遍历，求出其与B发A收的所有非零目标之间的距离差的模值，并且按照从小到大的顺序排序，对应图中Diff1-1、Diff1-2、Diff1-3和Diff1-4。从最小的差值开始，判断其对应一对数据是否满足距离门限。

如果满足，则进一步判断是否满足多普勒门限，如果找到一组数都满足这两个门限，则视为找到了一对关联它路径信息，并将距离和多普勒信息填写到输出矩阵的第一行第一列和第二行第一列。

同时将输入矩阵中的对应信息置零，避免同一目标信息被多次配准的情况。接下来转到A发B收数据的第二个目标数据，求出其与B发A收的各目标之间的距离差的模值，在完成后续判别后填写至输出矩阵的第一行第二列和第二行第二列。

以此类推，直到遍历完第一行数据的最后一个非零目标。其他雷达单元间的路径配准也是类似的。通过它路径配准以后，每一对关联它路径均能找到距离和多普勒满足门限的一对目标数据。

通过关联它路径配准，将它路径矩阵中符合雷达间信号往返时延相同的数据，即满足和的数据筛选出来，为后续自路径与它路径配准提供便利。

自路径与它路径配准

当关联它路径配准完成之后，可以进一步比对自路径与它路径数据之间的关系，来作进一步的空间配准判决。下面以A、B、C、D四个雷达平台为例，详细阐述配准的算法步骤。

例如，一次配准过程如图4-8所示。首先，选择自路径矩阵和它路径矩阵，从A发A收的第一条目标数据，和B发B收的第一条目标数据出发，开始遍历，在B发B收路径中依次查找目标数据，将A发A收与B发B收的距离相加，得到自路径距离之和，对应图中sum1。

接着，查找B发A收和A发B收的它路径中的数据，计算它路径中的往返距离之和，对应图中sum2-sum4，将自路径距离之和sum1和依次与之相减，得到距离差，并将距离差从小到大排序，对应图中Diff1-2、Diff1-3、Diff1-4。从最小值开始，判断距离差值的绝对值是否在门限之内。若距离满足门限条件，再判断多普勒是否也满足门限条件，直到找到一组满足距离-多普勒条件的数据。这样做是为了排除它路径中有假目标满足了距离配准条件，但不满足多普勒的条件，从而影响了真目标的配准。因此将所有满足距离配准条件的目标数据都包括进来，再寻找也满足多普勒条件的数据。这样可以保证配准后的数据在两个维度都满足门限条件且不影响真目标的配准。

图4-8 自路径它路径二维配准流程

当上述配准完成后，即通过了AB两个雷达间的路径配准，接着继续判断AC两个雷达间的配准情况。同样从上一步骤中这条A发A收的数据开始，在C发C收路径中依次查找目标数据，用同样的算法，找到AC两个自路径与关联它路径的配准数据。以此类推，直到判定完ABCD四个雷达平台之间的所有路径。如果全部满足条件，则判定这些路径是与同一个目标相关联的。

可以看到，经过算法处理之后，只有Diffl1-3满足条件，因此判定其对应的路径：A发A收的1号数据，B发B收的2号数据，B发A收和A发B收的2号数据是关联匹配的。当然，这一段算法只判断了AB之间是否有关联匹配的路径，还需要继续判断A发A收的1号数据能否与C发C收中的某个数据相匹配，等等，直到判断完所有的路径。当所有路径的判决条件都满足，那么就将这些路径数据视为同一个目标的数据。

通过自路径与它路径配准，将它路径矩阵和自路径矩阵中满足和的筛选出来，又由于关联它路径配准中已经筛选出满足其他两个门限条件的数据，所以最终得到的数据能够满足所有配对条件。

分布式多雷达二维配准算法仿真

二维配准算法仿真流程

由于二维配准算法是以信号处理和MTD后的数据作为输入的，因此在数据上包括路径、距离单元和多普勒通道。本仿真从数据层面，模拟四个雷达平台检测两个目标的场景。其中四个雷达之间均存在自发自收和自发它收的关系，共产生16条路径。仿真流程中跳过了雷达信号的生成，接收和处理的部分，模拟分布式雷达MTD后距离单元和多普勒通道作为输入数据，使用距离-多普勒二维配准算法进行空间配准关联，输出二维配准后目标各路经数据。

每次实验中真目标的路径数据加入正负随机数模拟检测过程中的误差，误差大小进行递增。假目标由随机数在随机路径，随机距离单元，随机多普勒通道生成。真假目标构建完毕后，真目标将与假目标数据混合，构成空间配准系统的输入数据。下面说明仿真中真实目标数据的构造方法。

图4-9 四雷达检测两目标数据示意图

图4-9展示了四个雷达站点检测两个目标的场景。圆形代表模拟的仿真目标，方框代表四个雷达平台。路径中短横线左侧数字代表该路径是雷达与目标的距离，右侧代表目标速度所在的多普勒通道。将路径按照收发平台排列组合编号。表4-1展示了两目标各路经距离-多普勒数据，路径编号与收发平台的对应关系如第一列所示，其中1到4行为平台A分别接收到的ABCD发送的信号，5到8行为平台B收到的，9到12行为平台C收到的，13到16是平台D收到的，其中1、6、11、16号路径为自发自收路径，其余为自发它收路径。目标在路径上的距离-多普勒数据如表4-1第二、三列所示，短横线左侧为目标的距离信息，右侧为多普勒信息。这些信息都是符合空间配准条件的，因此从理论上能够通过算法的筛选，成功配准。

表4-1 两目标各路经距离-多普勒数据

| 路径编号 | 目标1 | 目标2 |
| --- | --- | --- |
| 1：A发A收 | 5000-7 | 6000-8 |
| 2：B发A收 | 4500-1 | 6100-2 |
| 3：C发A收 | 4900-2 | 6200-4 |
| 4：D发A收 | 5100-5 | 5800-7 |
| 5：A发B收 | 4500-1 | 6100-2 |
| 6：B发B收 | 4000-6 | 6200-6 |
| 7：C发B收 | 4400-1 | 6300-2 |
| 8：D发B收 | 4600-2 | 5900-5 |
| 9：A发C收 | 4900-2 | 6200-4 |
| 10：B发C收 | 4400-1 | 6300-2 |
| 11：C发C收 | 4800-5 | 6400-4 |
| 12：D发C收 | 5000-3 | 6000-3 |
| 13：A发D收 | 5100-5 | 5800-7 |
| 14：B发D收 | 4600-4 | 5900-5 |
| 15：C发D收 | 5000-3 | 6000-3 |
| 16：D发D收 | 5200-2 | 5600-1 |

二维配准算法性能仿真

在文献[48]中仅利用距离维度中目标与雷达间的关系进行距离维空间配准，而本文二维配准算法中利用了距离和多普勒两维的数据信息，二维配准的精准度应该优于距离维度的配准算法。下面进行算法仿真，验证二维配准算法对比一维距离配准算法的性能优势。

仿真将配准成功率、漏检率和虚警率作为关键性能指标。指标定义如下：

图4-10 一维二维算法配准成功率对比

图4-11 一维二维算法配准虚警次数对比

仿真模拟四个雷达平台检测两个目标的场景。其中四个雷达之间均存在自路径和它路径，共产生16条路径。仿真将雷达信号发射、接收和处理的后的MTD数据，将输入的距离-多普勒二维路径信息进行配准的算法过程。其中距离和速度数据都转化为检测的距离单元和多普勒通道，以便计算。仿真采用蒙特卡洛式的方法，进行2000次重复实验。每次实验中真目标的路径数据加入正负随机距离单元误差模拟检测过程中由于各种非理想因素产生的误差。假目标数据为随机产生的路径、距离单元和多普勒通道。真假目标构建完毕后，真目标将与假目标数据混合，构成空间配准系统的输入数据。实验分别使用文献[48]中所述的一维配准算法和本文提出的二维配准算法，分别记录两种算法的配准成功的目标点数，和虚警率，验证二维空间配准算法的检测性能。

图4-10展示了二维配准算法相较于一维，其算法的配准成功率和虚警次数变化。从可以看到，当距离单元误差较小时，在相同距离单元误差下，二维配准算法的配准成功率均高于一维配准算法。从图4-11可以看到，二维配准算法的虚警次数明显低于一维配准算法。

配准门限对于虚警的影响

该部分通过仿真实验检测系统的虚警情况。虚警检测的输入数据全部由假目标数据构成。仿真中的假目标数据是随机生成的，其所在路径编号为1到16的随机数，距离单元在50到8050之间随机，和多普勒通道在1到16内随机，共500个。其中单元距离不从0开始，一方面是考虑到雷达检测的距离盲区，另一方面是保证大部分距离数据不小于配准门限。

图4-12 距离门限对于虚警的影响

将这些数据作为输入数据，通过空间配准算法进行处理。这种情况下，输入数据是没有真实目标数据的，因此能被算法成功配准的目标即为虚警目标。该部分虚警仿真，门限从50开始，每次递增50，直到500。相同门限做1000次蒙特卡洛实验，找出出现虚警的次数，除以1000次实验次数，计算1000次实验中的虚警率。绘制不同门限下的虚警情况其仿真结果如图4-12所示。

可以看到，随着距离门限的增大，虚警率不断增加。这是由于门限增大，配准条件就更宽松，因此假目标数据能够通过配准算法的组合就越多，进而检测的虚警率就越高。图片说明在本次仿真的条件下，当距离门限处于250以内时，虚警率非常小，只有极少的假目标数据满足了配准条件。而当门限高于250时，虚警率开始快速上升，配准结果变得越来越不可靠。

距离门限大小对于虚警影响的仿真结果说明，为了降低二维配准算法的虚警率，距离门限应尽可能小。

配准门限对于漏检的影响

从二维空间配准原理可得，门限越大，能够通过门限条件就越宽松，真实目标数据就越容易通过。因此对于真实目标数据来说，门限越大就越容易通过检测。但是门限也并不是越大越好。通过上一节的虚警仿真实验，我们得出在上述仿真条件下，当门限大于250时，虚警率快速增加，而当门限小于250时，几乎没有虚警出现。因此限制门限在250以下，尽可能排除虚警的影响，进行系统的漏检仿真实验的误差。

在漏检仿真实验中，假目标的构造方法和虚警仿真相同，而真实目标在距离维度加入一定范围的误差后，随机糅合在这500个假目标数据中，构成输入数据，并通过空间配准算法进行处理。

漏检率检测仿真如图4-13所示，门限从50开始，每次递增50，直到250。相同门限做1000次蒙特卡洛实验，每次实验中，真实目标的误差从10开始，每次递增10，直到200。改变门限，绘制不同门限下，漏检率随着真目标数据的误差范围大小的变化曲线图。

可以看到无论门限取值如何，随着目标检测的误差增大，算法的漏检率就会越大。这是因为误差增大时，就更有可能超出算法的判决门限，使得真实目标数据无法通过配准算法，进而导致漏检。当门限增大时，系统的漏检率降低，检测效果有了大幅度改善。门限越小，误差增大时越容易出现漏检。但配对门限也不能无条件增大，否则会出现4.5.3中所展示的虚警升高的情况。因此配准门限的根据信号参数进行误差范围进行估计，计算出合适的门限。

图4-13 配准门限和数据误差大小对漏检的影响

假目标数量对于虚警的影响

事实上，雷达检测过程中，由于检测性能的差别，输入空间配准系统的假目标数据个数也相差很大。而当假目标数据过多时，虚假的数据就有可能均匀且密集地布满整个检测范围，那么这些数据就有很大可能符合配准条件，进而被配准成真目标。因此，需要测试假目标数量与检测效果之间的关系，进行仿真验证。

该部分仿真中，控制配准距离门限为200，CPI为16，多普勒门限为2。假目标的路径数据从100开始，每次递增100直到1000，做1000次蒙特卡洛实验，测试在不同假目标数量下，虚警和漏检概率随真目标的检测误差大小的变化情况。

如图4-14所示，在假目标数据为600以下时，虚警次数几乎为0，但在600以上时，随着假目标数据个数的增长，虚警次数开始急剧增加。这说明二维配对算法对于数据大小有一定的要求。当假目标的数据增多时，在有限距离-多普勒范围内的假目标密度也随之增加，这将导致假目标数据恰好能够满足距离-多普勒配对条件的概率也随之提高，因此系统将假目标数据成功配对，形成虚警的次数也会提高。

根据仿真结果，在进行二维空间配准算法前，应尽可能对输入数据进行筛选操作，减少进入配对的假目标数据量。

图4-14 假目标个数对于虚警的影响

分布式多雷达同步配准系统设计与仿真

前面章节中分别阐述了同步和配准的原理和算法设计，以及各自的仿真结果。本章将这两部分嵌入分布式多雷达目标探测整体系统，进行回波信号建模，加入随机时频相同步误差，再进行信号处理得到路径距离-多普勒信息，最后通过二维空间配准得到目标信息。整个系统展示了分布式多雷达系统的同步配准算法的可行性。

为了研究同步与配准算法在完整信号处理流程中的运行情况和性能，本章将同步和配准两块算法融合进分布式多雷达目标检测系统，重点阐述同步配准的处理流程的基本结构，最后通过仿真展示了了不同同步误差下二维配准算法的目标配准检测率，对比加入同步误差补偿算法，说明了同步配准的对检测性能的提升。

同步配准处理流程

系统考虑多站检测单目标的场景。上一章中空间配准算法需要用到站间相互收发信号来进行多路径的数据融合配准，因此需要雷达接收站间能识别出信号来源。因此考虑使用正交载频进行信号传输，每个发射站采用的载频相互正交。假设分布式雷达站总数为，则接收站收到的信号为所有发射站信号叠加。

由于子载频正交，接收站信号与不同载频进行混频时，同频信号能够得到积累，而与其正交载频信号会被消除，据此能够分离提取出来自不同雷达发射的信号。假设使用载频进行匹配，则可以重构出信号。由于分布式雷达系统在设计时，各站发射的载频时已知的，因此使用不同载频进行匹配时，分离出不同发射端的信号，这就为后续空间配准所需的各路径数据提供了条件。

在接收站分离出不同发射端的回波信号之后，需要对其进行信号处理得到目标的距离和多普勒信息。本章考虑常规的分布式雷达信号处理流程，各接收站分别对信号进行脉冲压缩和MTD的操作，得到目标的距离-多普勒数据。然后进行CFAR操作滤除数据中的噪点。

整理分布式多雷达同步配准系统流程如所示。首先根据目标的坐标位置和波形构建系统的发射信号并回波信号，其中设置随机的时频相同步误差添加进信号之中。然后利用同步误差估计补偿算法得到时间同步误差的估计量，加入系统进行误差的补偿。然后将补偿后的信号进行信号处理，得到各路径距离和多普勒的数据信息。接着进行空间配准，根据二维配准算法对数据进行关联配准，得到同一目标在不同路径的数据，输出配对结果。最后将配对结果返回MTD数据进行检查，将数据的幅值进行累加，经过门限进行融合幅值的筛选，得到最终的输出结果。

图4-15 同步配准系统流程

下面详细说明同步误差模拟和估计补偿，以及多站信号处理和配准的仿真过程，其处理流程如图4-15所示。

要模拟分布式多雷达间的同步误差，首先从误差的建模方式入手。本文2.2节中对于时间、频率和相位同步误差对于信号的影响进行了具体说明。对于时间同步误差，考虑站间的时基误差和收发通道误差。当雷达个数为时，有时基误差，接收误差,发射误差。则雷达发收的时间偏差可以表示为。记总的时间同步误差为，则同时产生的相位偏差为。对于频率同步误差，考虑各站的载频偏移量为，则雷达发收的频率误差可以表示为，同时产生的相位误差可以表示为。此外随机相位误差为。由于算法中需要建模和估计各站间的误差，因此使用循环往返的方式，分别计算模拟出顺时针1到2，2到3，…，-1到，以及逆时针到-1，-1到-2，…，2到1的误差。

误差模拟后，应对系统进行同步误差估计和补偿，根据本文0章对于分布式多雷达的同步误差估计补偿算法，依次完成时间、频率和相位的误差估计。首先站间相互收发LFM信号，由于时间同步误差，接收站测得的信号到达时间与理论时间存在偏差，测量该偏差大小得到各站对各发射站的时间同步误差估计值。接着站间相互收发单频脉冲信号，接收站根据时间同步误差的估计值对信号进行补偿修正。然后接收站用本地载频对接收信号进行混频操作，并用FFT测量混频后信号的频谱，得到发射站与接收站的频率误差估计值。最后根据频率误差估计结果对接收端载频进行补偿，然后用正交点乘法估计出相位差。

依照算法得到时频相的估计值后，进行分布式多雷达的信号生成和处理。其中信号生成时需带入模拟的同步误差对信号修改，然后在信号处理时根据同步误差估计值对信号进行误差补偿和修正。通过这种方式，可以完成同步误差模拟和估计补偿。

接下来是进行信号处理和空间配准。分布式雷达各站点发射若干脉冲重复周期个数的正交信号，对接收端按照不同正交载波进行匹配分离后，得到来自不同发射端的信号，实现路径分离。对信号的处理主要采用双门限的思路[48]，分两次进行信号处理减少假目标数据。其中一级门限检测进行进行脉冲压缩、MTD处理和CFAR的操作，得到各路径的距离-多普勒数据，滤除部分噪声，减少数据量。由于在同步系统中进行了误差的模拟和消除，可以通过参数估计出时间同步精度，对比时间同步精度对应的距离误差和信号处理对应距离分辨率，设计空间配准的门限值。将这些数据输入至二维空间配准系统中进行处理，筛选出能够满足配准条件的数据，输出配对结果，提取出同一目标在不同路径上对应的距离-多普勒数据，进而得到目标相对于各站的距离和速度分量。然后进行二级门限检测，将得到的目标在各路径的数据对应在MTD数据矩阵中的值取模相加，得到路径数据融合后的幅值。

仿真结果与分析

下面进行分布式多雷达同步配准系统仿真。仿真场景设置为三个雷达站点检测单目标。设置载频3.7GHz，发射396个子载波的OFDM信号，脉冲重复数量为128，系统采样率为100MHz。雷达站点位置和目标位置如图4-16所示。

图4-16 三站与目标位置关系图

图4-17 同步配准仿真结果

图中P1、P2和P3为雷达站点坐标，T1为目标的位置坐标，V1为目标的速度矢量。同步误差设置为一定范围内的均匀分布的随机数。在同样的仿真参数下，改变同步误差大小，分别进行1000次蒙特卡洛实验，统计同步配准正确率作为检测概率。同时参考文献[64]仿真了单站雷达对目标的检测进行对照。

图4-17展示了不同时间同步误差下的系统检测概率随输入信噪比变化的图像。可以看到，对比单站检测结果，无同步误差时分布式雷达使用二维空间配准算法的检测概率有约5dB的提升。当同步误差升高时，系统的检测性能降低，当存在10ns的时间同步误差时多站的效果甚至不如单站，这充分说明了分布式雷达系统中同步的重要性，当站间时间同步误差增大时检测性能会急剧下降。进行同步误差补偿后，系统性能提升，对比无同步误差仅有2dB的损失，这说明了同步配准系统能够有效提高分布式多雷达的目标检测性能。

本章小结

本章首先分析了系统中的空间配准问题，介绍了以目标与雷达站点空间位置关系为出发点的距离维度和多普勒维度的空间配准方法。之后给出了二维配准算法流程，并详细说明了流程各模块的具体算法操作和数据输入输出。然后通过蒙特卡洛仿真展示二维配准算法的性能，说明了二维配准算法对比仅距离一维配准算法的性能优势，展示了算法配准门限对于算法虚警率和漏检率的影响，说明了算法检测效果与假目标数量的关系。最后结合同步算法进行了同步配准系统的设计，并通过仿真展示了系统检测率，仿真结果展示了同步配准算法对于分布式雷达系统检测效果的提升。实验说明了同步配准系统的可行性，能有效提高分布式雷达的检测性能。

总结与展望

工作总结

随着雷达技术的发展，分布式多雷达协同检测技术应运而生。这种技术在提高雷达系统工作能力，突破雷达硬件限制的同时，也带来了多雷达的同步和配准问题。其中同步问题主要是多雷达各自频率源独立，时基不统一带来的同步误差，而配准问题是指雷达各自检测目标的数据需要关联和融合处理。本文针对分布式多雷达同步和配准问题，研究了问题的来源和对雷达系统的影响，给出了同步和配准算法，并通过仿真验证了算法的性能。

首先从分布式多雷达的工作方式和硬件入手，说明雷达系统中存在频率源独立、时基未同一的同步问题。接着对同步问题进行数学建模和分析，厘清其在时间、频率和相位三个方面带来的同步误差。接着通过仿真定量展示了各同步误差对于信号相参和非相参融合的影响具体体现在哪些方面，说明了同步误差对于距离测量，信号融合的影响很大。

为了减小同步误差对分布式雷达检测带来的不利影响，本文给出了同步误差的估计与补偿算法，分别论述了时间、频率和相位同步误差的估计补偿原理，并给出了时频相同步算法的系统流程。算法主要通过在雷达正式工作前，多雷达之间相互收发信号进行。其中通过收发LFM信号进行脉冲压缩，测量雷达站间信号传播时间与理论传播时间的差值来估计时间同步误差并进行补偿。之后在补偿完时间同步误差后，收发单频脉冲信号通过FFT进行频率差值的测量，估计频率误差。接着通过点乘正交信号的方法计算出相位，估计相位误差。最后通过蒙特卡洛实验仿真了不同参数下的同步算法的性能，说明了各参数对于误差估计精度的影响。

解决同步问题有利于减小分布式多雷达对于目标的检测误差，但数据如何关联配准还需要进一步研究。与常规的坐标转换配准技术不同，本文给出了一种基于雷达与目标位置关系的配准算法，通过分布式雷达在检测过程中形成的多条路径间的距离-多普勒的二维关系，推导了二维配准的数学表达式，给出了距离-多普勒配准条件。接着给出了二维配准算法的系统流程，并介绍了流程各模块的运行逻辑。接着通过蒙特卡洛实验仿真了二维配准算法的性能，展示了二维配相较于一维配准的优势。最后结合同步算法设计了分布式雷达的同步配准系统，仿真了不同同步误差下的系统目标检测概率，并对比加入同步误差补偿的检测概率，说明同步配准算法对于分布式雷达系统检测性能的提升。

研究工作的不足及展望

本文仅考虑了由分布式雷达本身产生的同步误差，没有考虑雷达的节点误差。在信号建模时只添加了高斯白噪声，没有考虑杂波。在同步估计与补偿算法中，只研究了循环往返的信号收发方式，没有对其他的如网状的构型进行研究。同时只从接收端对信号进行处理的角度进行同步误差的估计和补偿，没有考虑其他的同步方法。同步算法中只研究了相关参数对于精度的影响，没有进一步研究提升精度的算法。在空间配准算法中，只考虑使用距离和速度二维的信息进行配准，没有利用目标与站点的角度信息。后续研究可以在本文的基础上，从更多角度的研究分布式雷达的同步方法，改进算法提升精度，考虑方位角进行更多维度的空间配准。

- 致   谢

时光如白驹过隙，转眼间我已在成电度过了难忘的七年时光。回首这七年，我感觉自己收获了很多，也成长了很多。四年的本科生涯随着踏入教研室的那一刻获得新的开始，而三年的硕士生涯也将随着离开教研室而宣告结束。在即将告别校园生活，准备步入社会的这一刻，我在此对所有帮助过我的所有人表示诚挚的谢意。

首先真诚地感谢我的导师程子扬，您兢兢业业的工作态度和严谨的科研精神在潜移默化中影响着我。当我在学术上有所懈怠时，是您科研不倦的身影让我重新振作。当我在项目工作上遇到困难时，是您解答了我的疑惑，打开了我的思路。

也要特别感谢何子述教授、谢菊兰老师和李军老师。何老师亲切的问候和恰到好处的关心给了我们团队的成员们长辈的爱。谢老师和李老师为我讲述重点课程，夯实了我的学科知识，为后续科研任务打下关键基础。同时也感谢团队内的所有老师，您们的无私奉献是我们团队前进的强力后援。

还要感谢黄万鹏师兄和何金阳师兄，你们不厌其烦地解答我学术上的问题，给我分享了很多研究和生活经验，也在科研项目和论文中给了我支持和帮助。也要感谢教研室其他师兄师姐给我的帮助，感谢郭洪志，罗旭，庞效渊，徐栋，熊焱亮，彭笕清，李明生，李昱希和刘兆博等同学的陪伴，我们友好交流，共同攻克科研难题的情景还历历在目。

同时很感谢我的父母和妹妹，感谢你们对我的关心与包容，你们是我前进的动力，是我永远的港湾。

最后，感谢参与论文评审和答辩的老师，辛苦你们了！

- 参考文献

陈永光. 从雷达电子战看现代战场电磁博弈[J]. 电光与控制, 2014, 21(6).

赵红燕. 被动多基站雷达目标检测算法研究[D]. 西安电子科技大学, 2017, 23-38.

Bovey C K, Horne C P, 李馥, 等. 双基地雷达的同步问题[J]. 系统工程与电子技术, 1989, (02): 33-36.

Ahlgren G W. Next generation radar concept definition team final report[R]. MIT Lincoln Laboratory, June 2003.

Hahn J, Bedrich S. “Common view” clock synchronization of remote atomic clocks using GPS and PRARE onboard ERS-2[C]. 10th International Conference on European Frequency and Time, 1996:393-398.

王利众, 费元春. 用DDS作为分布式相阵雷达同步时钟源的研究[J]. 火控雷达技术, 2002, (03): 1-4+17.

陈春杰. 分布式移动多载舰OTHR系统数传与同步技术研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2008.

张越, 高小珣. GPS共视法定时参数的研究[J]. 计量学报, 2004, (02):167-170.

朱江淼, 韩东, 高源, 等. 卫星双向法时间频率比对系统的研究与构建[J]. 应用基础与工程科学学报, 2011, 19(3): 509-516.

胡诗. 远程分布式雷达时间同步的实现[J]. 舰船电子工程, 2016, 36(07): 73-75.

施闯, 张东, 宋伟等. 北斗广域高精度时间服务原型系统[J].测绘学报, 2020, 49(3): 269-277.

袁驰林. 传感网络分布式无线时间同步技术研究[D]. 电子科技大学, 2021.

刘泉华, 张凯翔, 梁振楠, 等. 地基分布式相参雷达技术研究综述[J]. 信号处理, 2022, 38(12): 2443-2459.

Kumagai M, Fujieda M, Nagano S, et al. Stable radio frequency transfer in 114 km urban optical fiber link [J]. Optics Letters, 2009, 34(19): 2949-2951.

蔡伟. 双基地激光雷达系统同步方法研究[D]. 西安电子科技大学, 2009.

吴远斌, 陈绪元. 分布式雷达系统相位同步问题的研究[J]. 现代雷达,2011, 33(09): 5-7+24.

Godrich H, Haimovich A M, Poor H V. An analysis of phase synchronization mismatch sensitivity for coherent MIMO radar systems[C]. 2009 3rd IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (CAMSAP), Aruba, Netherland Antilles, 2009:153-156.

Godrich H, Haimovich A M. Localization performance of coherent MIMO radar systems subject to phase synchronization errors[C]. IEEE 4th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP), 2010: 1-5.

Nanzer J A, Schmid R L, Comberiate T M, et.al. Open-loop coherent distributed arrays [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2017, 65(5): 1662-1672.

Nanzer J A, Mghabghab S R, Ellison S M, et.al. Distributed phased arrays: challenges and recent advances[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2021, 69(11): 4893-4907.

陈金铭. 机载分布式相参雷达同步参数估计理论和方法研究[D]. 西安电子科技大学, 2022.

Long T, Zhang H G, Zeng T, et al. High accuracy unambiguous angle estimation using multi-scale combination in distributed coherent aperture radar[J]. IET Radar, Sonar and Navigation, 2017, 11(7): 1090-1098.

罗熹, 郭立新, 尚社, 等. 天基分布式雷达相位估计与同步方法[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2022, 20(04): 325-331.

Takahashi Y, Oshima T, Yamada H, et al. Distributed-array radar system with synchronization using known targets[C]. 2023 8th Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar (APSAR), Bali, Indonesia, 2023: 1-4.

Kenney R H, Metcalf J G, McDaniel J W. Wireless distributed frequency and phase synchronization for mobile platforms in cooperative digital radar networks[J]. IEEE Transactions on Radar Systems, 2024(2): 268-287.

曾涛, 殷丕磊, 杨小鹏, 等.分布式全相参雷达系统时间与相位同步方案研究[J]. 雷达学报, 2013, 2(01): 105-110.

殷丕磊. 地基宽带分布式全相参雷达技术研究[D]. 北京理工大学, 2016.

敖啸辰, 梁木生, 王任. 基于TDMA的分布式相参雷达节点同步技术[C]. 中国电子学会, 电子科技大学应用物理研究所, 2024: 533-535.

翟泰淞. LFM-CPM雷达通信一体化信号同步技术研究[D]. 中北大学, 2023.

Wang W, Cai J, Wang L. GPS-disciplined waveform synthesis for distributed radar systems[C]. 2009 IET International Radar Conference, Guillin, China, 2009: 1-3.

Khudov H, Kovalevskyi H, Irkha A, et al, The proposals for synchronization positions of MIMO radar system on the basis of surveillance radars[C]. 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), Kyiv, Ukraine, 2019: 547-551.

胡成. 双基地雷达同步技术研究与同步系统设计[D]. 电子科技大学, 2003.

周东明, 刘烈昭. 多基站雷达同步系统[J]. 航天电子对抗, 2004, (02): 46-49.

蒋磊. 岸—舰双基地雷达的同步及相位校准技术[D]. 西安电子科技大学, 2007.

王强, 张永顺, 李欣, 等. 多基地相参雷达抗主瓣干扰性能分析[J]. 空军工程大学学报:自然科学版, 2013, 14(3): 37-41.

Helmick R E, Rice T R. Removal of alignment errors in an integrated system of two 3D sensors[J]. IEEE T-AES, 1993, 29(4): 1333-1343.

Zhou Y, Henry L. An exact maximum likelihood registration algorithm for data fusion[J]. IEEE Trans. Signal Processing, 1997, 45(6): 1560-1572.

贺席兵. 信息融合中多平台多传感器的时空对准研究[D]. 西北工业大学, 2001.

洪浪. 雷达组网系统空间配准和目标跟踪的研究[D]. 西安电子科技大学, 2018.

吴小飞, 刘晓晶. 对雷达组网数据融合中几个关键问题的研究[J]. 现代雷达, 2004, (03): 29-32.

杨权. 基于量测空间配准的多传感器目标跟踪技术研究[D]. 昆明理工大学, 2023.

朱丽. 多雷达组网的数据处理技术研究[J]. 电子技术与软件工程, 2016, (16): 187.

陈昌质, 阮怀林. 组网雷达系统中的一种模糊航迹关联方法[J]. 舰船电子对抗, 2008(2): 46-48．

Stubberud S C, Kramer K A. Data association for multiple sensor types using fuzzy logic[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2006, 55(6): 2292-2303.

Cheng T, Wang Y and He Z. Debiased linear measurement matrix-based linear sequential filtering for radar tracking[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2024, 60(2): 2128-2142.

郭军军, 元向辉, 韩崇昭. 采用熵函数法的多传感器空间配准算法的研究[J]. 西安交通大学学报, 2014, 48(11): 128-134．

方敏, 程子扬, 何子述, 等. 惯导误差下分布式雷达多目标空间配对算法[J]. 系统工程与电子技术, 2018, 40(02): 308-313.

李羽丰. 分布式组网雷达目标检测与仿真研究[D]. 电子科技大学, 2019, 27-29.

Hong L, Zhou S, Dan X, et al. Distributed radar spatial registration during searching[D]. International Conference on Radar Systems (Radar 2017), Belfast, UK, 2017: 1-5.

Dou F, Zhou S, Gong M, et al. A two-step signal registration algorithm for distributed radar with censored observations[D]. 2024 IEEE International Conference on Signal, Information and Data Processing (ICSIDP), Zhuhai, China, 2024: 1-6.

Gu F, Gao C, Zhang Q, et al. A spatial registration algorithm for networked radar based on grids merging[C]. IET International Radar Conference (IRC 2023), Chongqing, China, 2023: 141-1146.

李教. 多平台多传感器多源信息融合系统时空配准及性能评估研究[D]. 西北工业大学, 2003.

Gao C, Gu F D, Yan J K, et al. Fusion detection for ne tworked radar aided by doppler information[J]. Journal of Radars, 2023, 12(3): 500–515.

Xiang Y, Peng L, Wang F, et al. Fast Registration of Multiview Slant-Range SAR Images[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2022, 19: 1-5.

Zeng Y, Li R, Zhu L, et al, Spatial Registration Based on Weighted Fusion of Multiple Significant Targets[D]. 2021 CIE International Conference on Radar (Radar), Haikou, Hainan, China, 2021: 2099-2102.

何佳洲, 潘江怀. 多传感器时空配准问题的研究与思考[J]. 舰船科学技术, 2021, 43(15): 114-120+124.

李晓蕊, 毛永飞, 刘杰, 等. 天基雷达相参和非相参积累效率对比分析[J]. 现代雷达, 2024, 46(12): 88-94.

Chai L, Yi W, Li W, et al. Distributed Multi-object Tracking and Registration with LMB Filter in Multistatic Radar Systems[D]. 2020 IEEE Radar Conference (RadarConf20), Florence, Italy, 2020: 1-6.

杨巍, 王玉文, 陈映竹, 等. 基于Matlab的脉冲雷达检测仿真[J]. 通信技术, 2016, 49(12): 1624-1628.

李皓. 基于单脉冲雷达的多目标检测方法与仿真[D]. 北京理工大学, 2016.

理查兹. 雷达信号处理基础[M]. 电子工业出版社, 2008, 256-280.

张帅. 分布式雷达抗干扰与目标检测方法研究[D]. 电子科技大学, 2017.

Mark A Richards. Fundamentals of Radar Signal Processing[M]. 刑孟道, 王彤, 李真芳等. 第二版. 北京: 电子工业出版社, 2017: 95.

何永喜. 相控阵雷达系统仿真模型研究[J]. 数字技术与应用, 2016, (10): 114+116.

- 攻读硕士学位期间取得的成果

王胜博. 一种去中心的分布式节点时频相同步方法[P] 中国，国家发明专利，202411180250.8（二作）