空间配准原理（面向空海平台多节点相参探测项目）

距离维度空间配准原理（空海协同场景）

考虑三站的分布式雷达系统的工作场景，以雷达A、B、C为例，假设空间中存在两个目标1，2。下面阐述目标与站点间的距离之间的关系。 在本项目中，该三站模型可映射为空海平台中的任意三节点组合；当扩展到“海面双节点+空中三节点”时，判决关系保持一致，仅路径数量与组合规模增大。

如图4-3所示，三个站点与两个目标之间的距离分别为，，。其中变量的上标代表接收平台的标识符，下标分别代表各个不同的目标。则在雷达-目标-雷达的信号传播路径中，各路径的时延可表示为

其中、、分别表示、、平台中接收平台为，检测到目标为的路径信号的延时，其中，，为电磁波传播速度。以、站点检测目标1为例，有

整理可得

即A与B之间真实目标的路径中，它路径传播时延相等，自路径传播时延之和与它路径传播时延之和相等。同理，AC、BC之间的路径也是满足这种关系的。而随机产生的噪声通常不满足这样的关系。据此可以对各路径数据中，满足关系进行配准，而不满足关系的进行排除，找到同一目标在不同路径中的数据，实现空间配准。这种从空间中目标与雷达站点的距离关系入手，得到的配准原理，本文称其为距离维度空间配准原理。 对本项目而言，这一原理直接服务于多节点检测后的同源目标关联，是后续定位与跟踪稳定性的基础。

图4-3 多雷达路径距离示意图

由于在信号传播和处理中存在各种非理想因素，各路径检测到的信号传播时延并不等于真实值，并且信号接收端进行MTD等经典处理后，目标相应的信号传播时间会转化为对应的距离单元，因此有一个量化误差。综合考虑，应该对公式等号保留一定的门限值，则有 在空海异构平台条件下，误差还叠加了平台姿态扰动、链路同步残差与海杂波影响，因此门限设置需兼顾理论精度与工程鲁棒性。

由于信号传播时延和距离相对应，本文称之为距离配准条件。

当A、B检测到的数据满足距离配准条件时，继续判断其他雷达单元的数据是否仍然存在数据满足条件。如果都满足，则可以判断在距离维度上实现了配准。这种方式在本质上，就是利用更多已知信息，在每个路径中找到一个数据，判断这组数据是否满足所有的距离维度条件，以此作为目标空间配准的依据。并将满足空间配准条件的数据作为真目标的距离维度信息。

由于距离误差主要受信号检测本身和时间同步误差影响，本文结合雷达检测基础和时间同步误差估计补偿，给出距离配准门限的设置方法。若LFM信号带宽为，信号脉压之后的主瓣宽度为，时间同步误差估计补偿精度为，则雷达系统回波时延误差在范围内。为保证在时延误差内满足距离配准条件，应将门限值设置为时延误差范围，即，对应距离门限

其中表示电磁波在大气中的传播速度。又由于分布式雷达信号MTD处理后目标距离信息转化为距离单元，而系统距离分辨率为，因此距离信息会进行量化。为保证量化后距离门限能覆盖误差范围，将距离门限表示为

其中表示对向上取整。此时距离门限转化为距离分辨率的整数倍，包含了距离误差对应的距离单元格，方便对于MTD数据和后续算法的进行。

多普勒维度空间配准原理（空海协同场景）

上一节从目标与雷达间的距离关系入手总结了距离维度空间配准原理。但实际上在雷达检测中多普勒也是一维能利用的数据。由于移动目标的速度可以分解成投影在雷达径向的速度分量，因此与距离关系类似，目标的速度也会在不同路径上存在一定关系。而速度又能够从信号的多普勒频移上体现出来，因此也可以从多普勒维度研究空间配准原理。

如图4-4所示，目标在运动时在路径上的速度分量分别为，，。其中变量的上标代表接收平台的标识符，下标分别代表各个不同的目标。由于多普勒效应，目标在路径的速度分量会以多普勒频移的形式呈现。以、站点检测目标1为例，在自路径中，根据多普勒效应，多普勒频移可由目标径向速度分量和波长得出

其中下标表示检测的目标编号，上标两个字母分别表示发送端和接收端。

图4-4 多雷达路径多普勒示意图

而在他路径中，发射站-目标和目标-接收站的径向速度分量一般是不同的，根据文献[62]，此时信号的多普勒频移应由两个径向速度共同决定。

如图4-4所示，目标1在、站点的速度分量分别为，以图中箭头方向为速度正方向，则有

进而有

即A与B之间真实目标的路径中，它路径多普勒频移相等，自路径多普勒频移之和与它路径多普勒频移之和相等。同理，AC、BC之间的路径也是满足这种关系的。而随机产生的噪声通常不满足这样的关系。据此可以对各路径数据中，满足关系进行配准，而不满足关系的进行排除，找到同一目标在不同路径中的多普勒数据，实现空间配准。这种从空间中目标与雷达站点的多普勒关系入手，得到的配准原理，本文称其为多普勒维度空间配准原理。

与距离维类似，由于在信号传播和处理中存在各种非理想因素，各路径检测到的信号多普勒频移并不等于真实多普勒频移，并且信号接收端进行MTD等经典处理后，目标相应的多普勒频移会转化为对应的多普勒通道，因此有一个量化误差。综合考虑，应该对公式等号保留一定的门限值，则有 在空海异构平台条件下，误差还叠加了平台姿态扰动、链路同步残差与海杂波影响，因此门限设置需兼顾理论精度与工程鲁棒性。

本文称之为多普勒配准条件。

在分布式雷达检测中，目标的多普勒一般由MTD后数据慢时间维所对应的多普勒通道表示，多普勒谱是对慢时间数据做离散时间傅里叶变换产生的。而慢时间维度数据的间隔为，脉冲数量为，则多普勒分辨率大约为[63]。考虑到目标多普勒测量时会量化为最近的多普勒通道，其多普勒门限应考虑设置为。 对本项目空海联合场景，建议将平台运动补偿残差纳入门限设计，以减少机动条件下的误配与漏配。

距离-多普勒二维配准算法（项目化实现）

基于上一节的空间配准原理，它路径传播时延相等，自路径传播时延之和与对应它路径传播时延之和相等；它路径多普勒频移相等，自路径多普勒频移之和与对应它路径多普勒频移之和相等，这四个判断条件本文简称为距离-多普勒二维配准条件。同一目标在分布式雷达中的数据会满足这样的配准条件，而不同目标的数据不能满足。据此本文从距离-多普勒两个维度，对各雷达路径中的检测信息进行配准，找到匹配的同一目标并排除虚假目标的方法。由于依赖距离和多普勒数据，因此雷达系统中距离和多普勒分辨率越高，算法分辨率也越高，分辨不同目标的能力越强。 在本项目处理链路中，该步骤位于“相参合成后检测”与“节点间融合前关联”之间，承担跨平台同一目标的关键筛选任务。

二维配准算法流程（工程实现）

为了将找出各路径距离-多普勒信息中满足二维配准条件的数据，并进行关联配准，本文以分布式三个雷达检测目标为例，给出

二维配准算法具体包含以下步骤：1、分布式雷达接收信号和干扰；2、获取不同路径在MTD处理后的数据；3、按照自发自收路径和自发它收路径对数据进行分类；4、排除关联自发它收路径中不满足距离-多普勒二维门限条件的数据；5、判断自发自收路径与其对应自发它收路径的数据是否满足距离-多普勒二维配准条件，如果满足，继续判断其他路径组合是否满足，直到所有路径组合均遍历，进行步骤7。如果不满足，进行步骤6；6、搜索该路径下的下一组数据，进行步骤5；7、将满足二维空间配准门限条件的数据组合保留并输出。 对应本项目工程实现时，可按“节点内处理—路径重组—二维判决—关联输出”的模块化方式部署，便于与现有处理流程对接。

图4-5 二维配准算法流程图

以ABC三站的分布式雷达为例，其距离-多普勒二维配准算法流程如图4-5所示。首先根据步骤3将三战MTD后的数据分为自路径和它路径。其中自路径有A发A收，B发B收，C发C收，共三条；它路径有A发B收，B发A收，A发C收，C发A收，B发C收，C发B收，共六条。然后在步骤4中根据二位配准原理，即A发B收和B发A收的距离和多普勒相等，筛选出它路径中满足距离-多普勒配准的数据。接下来在步骤5中，选择A发A收和B发B收路径上的一组数据，计算它们的自路径距离之和，再判断A发B收和B发A收中是否存在它路径能满足距离配准条件，如果满足，则继续判断是否满足多普勒配准条件。如果任意条件不满足，则重新选择A与B的自路径数据，重新进行步骤5；如果二维配准条件都满足，则保留满足条件的数据，再加入与C站相关的自路径和它路径，分别与刚刚A站B站中保留的数据进行AC间和BC间的二维配准判决，最终筛选出AB、AC、BC路径都满足二维配准条件的数据输出。

由于真实目标在各路经的数据是满足距离-多普勒二维配准算法的，因此这些数据能够通过算法流程并输出。下面将二维配准算法分解成输入数据整理，关联它路径配准和自路径与它路径配准三个部分，分别详细说明算法各部分的处理方式。 在本项目仿真与半实物验证中，该特性同样成立，可用于区分真实回波与跨节点伪匹配。

输入数据整理（项目数据接口）

该部分算法主要是对二维配准算法的输入数据进行初始化和分类，便于后续的逻辑判别。需要初始化的数据包括：雷达站点数目，积累脉冲数目CPI，它路径配准门限，自路径它路径配准门限，多普勒配准门限，路径数量。从输入数据中，还需得到每条路径上目标个数，最大目标个数。根据这些数据，初始化一个目标检测矩阵，该矩阵有三个维度：第一维是路径编号，总数为路径数量；第二维是目标点编号，总数为最大目标个数；第三维是目标数据信息，包括距离、多普勒两条。将该矩阵的第一维看作行，第二维看作列，那么该三维矩阵可以看作是在路径编号-目标点编号的二维矩阵中，存放了距离和多普勒两条信息。 面向本项目，输入数据除距离与多普勒外，还可同时携带时间戳质量标记与检测置信度，以提升后续判决稳定性。

图4-6以分布式四雷达检测为例，展示了输入数据整理的流程如下：

首先，四雷达站间存在16条路径，将路径依次编号。输入矩阵为雷达各站检测到的距离-多普勒数据，其中包括路径编号和检测幅值。每组数据一行，依次排列得到输入数据矩阵。

接着从路径编号为1的数据开始遍历，寻找其中路径编号为1的n个目标，将其距离-多普勒信息分别填入目标检测矩阵的第一行的前n列。类似的，编号为2的路径中的n2个目标填入第二行的前n2列，一共排列16行，得到目标检测矩阵。

然后，目标检测矩阵中中包含自路径和它路径两类，为了便于后续进行算法处理，将目标检测矩阵按照路径编号分为自路径矩阵和它路径矩阵两类。其中路径编号为1,6,11,16的行存入自路径矩阵，其他存入它路径矩阵。

最后，它路径矩阵中存在关联它路径，将其排序使得相邻的每两行为关联它路径。例如，它路径矩阵第一行和第二行分别为B发A收路径和A发B收路径。

输入数据经过整理之后，能够按照一定的排布格式，将不同类型的数据分离重组，得到总的目标检测矩阵，自路径矩阵和它路径矩阵，为后续关联配准算法过程提供便利。

图4-6 输入数据整理流程图

关联它路径配准（空海多节点约束）

关联它路径配准中需要完成的任务主要是找到同一目标在相关联的它路径的信息。例如，雷达A和雷达B检测一个目标时，根据上一节所述原理，其A到B的路径检测到的目标距离和B到A检测到的距离和多普勒需满足二维配准条件。若A发B收的路径中检测到在某个距离有一个目标，那么在B发A收路径中应该也存在某个目标，其对应信息满足式的距离关系和式的多普勒关系，因此找到关联它路径中满足门限条件的成对出现的信息是必要的。

然而在实际雷达场景中，由于假目标路径信息众多，设计合适的算法从纷杂的路径信息中找到两个相关联的它路径是至关重要的。这里提出一种基于关联它路径信息做差，找多个最小值的方式，对数据进行逻辑判别，实现关联它路径配准。下面以雷达A、B为例，说明它路径配准的逻辑过程。 在空海平台协同条件下，干扰形态更复杂，因此该步骤对抑制诱骗目标和旁瓣伪峰尤为关键。

首先，确定该部分的输入和输出。其中输入为它路径矩阵，只存储了它路径信息。其中第一维度是路径编号，第二维度是未配准的目标点数，第三维度是距离-多普勒信息。输出同样是一个三维矩阵，第一维度是路径编号，第二维度是已完成它路径配准的目标点数，第三维度是距离-多普勒信息。存储关联它路径的配准路径信息。第一行放置B发A收检测到的目标数据，第二行放置A发B收检测到的目标数据，且每个数据包括距离和多普勒两维。

图4-7 关联它路径配准流程

图4-7展示了A发B收和B发A收的关联它路径配准流程。从A发B收数据的第一个非零目标数据开始遍历，求出其与B发A收的所有非零目标之间的距离差的模值，并且按照从小到大的顺序排序，对应图中Diff1-1、Diff1-2、Diff1-3和Diff1-4。从最小的差值开始，判断其对应一对数据是否满足距离门限。

如果满足，则进一步判断是否满足多普勒门限，如果找到一组数都满足这两个门限，则视为找到了一对关联它路径信息，并将距离和多普勒信息填写到输出矩阵的第一行第一列和第二行第一列。

同时将输入矩阵中的对应信息置零，避免同一目标信息被多次配准的情况。接下来转到A发B收数据的第二个目标数据，求出其与B发A收的各目标之间的距离差的模值，在完成后续判别后填写至输出矩阵的第一行第二列和第二行第二列。

以此类推，直到遍历完第一行数据的最后一个非零目标。其他雷达单元间的路径配准也是类似的。通过它路径配准以后，每一对关联它路径均能找到距离和多普勒满足门限的一对目标数据。

通过关联它路径配准，将它路径矩阵中符合雷达间信号往返时延相同的数据，即满足和的数据筛选出来，为后续自路径与它路径配准提供便利。

自路径与它路径配准（全链路联合判决）

当关联它路径配准完成之后，可以进一步比对自路径与它路径数据之间的关系，来作进一步的空间配准判决。下面以A、B、C、D四个雷达平台为例，详细阐述配准的算法步骤。 这一步在本项目中对应多节点联合一致性判决，可直接为OTDA定位和多目标跟踪提供高可信关联量测。

例如，一次配准过程如图4-8所示。首先，选择自路径矩阵和它路径矩阵，从A发A收的第一条目标数据，和B发B收的第一条目标数据出发，开始遍历，在B发B收路径中依次查找目标数据，将A发A收与B发B收的距离相加，得到自路径距离之和，对应图中sum1。

接着，查找B发A收和A发B收的它路径中的数据，计算它路径中的往返距离之和，对应图中sum2-sum4，将自路径距离之和sum1和依次与之相减，得到距离差，并将距离差从小到大排序，对应图中Diff1-2、Diff1-3、Diff1-4。从最小值开始，判断距离差值的绝对值是否在门限之内。若距离满足门限条件，再判断多普勒是否也满足门限条件，直到找到一组满足距离-多普勒条件的数据。这样做是为了排除它路径中有假目标满足了距离配准条件，但不满足多普勒的条件，从而影响了真目标的配准。因此将所有满足距离配准条件的目标数据都包括进来，再寻找也满足多普勒条件的数据。这样可以保证配准后的数据在两个维度都满足门限条件且不影响真目标的配准。

图4-8 自路径它路径二维配准流程

当上述配准完成后，即通过了AB两个雷达间的路径配准，接着继续判断AC两个雷达间的配准情况。同样从上一步骤中这条A发A收的数据开始，在C发C收路径中依次查找目标数据，用同样的算法，找到AC两个自路径与关联它路径的配准数据。以此类推，直到判定完ABCD四个雷达平台之间的所有路径。如果全部满足条件，则判定这些路径是与同一个目标相关联的。 对本项目五节点部署而言，可按相同逻辑逐步扩展至更多节点组合，保持算法结构不变并提升覆盖能力。

可以看到，经过算法处理之后，只有Diffl1-3满足条件，因此判定其对应的路径：A发A收的1号数据，B发B收的2号数据，B发A收和A发B收的2号数据是关联匹配的。当然，这一段算法只判断了AB之间是否有关联匹配的路径，还需要继续判断A发A收的1号数据能否与C发C收中的某个数据相匹配，等等，直到判断完所有的路径。当所有路径的判决条件都满足，那么就将这些路径数据视为同一个目标的数据。

通过自路径与它路径配准，将它路径矩阵和自路径矩阵中满足和的筛选出来，又由于关联它路径配准中已经筛选出满足其他两个门限条件的数据，所以最终得到的数据能够满足所有配对条件。 因而该方法能够在本项目中形成可工程落地的空间配准结果，为系统级探测性能提升提供直接支撑。